3.6.2.2.2 Entwurf von digitalen Filtern

Approximation einer konstanten Güte

Eine weitere Möglichkeit, das in Kap. 3.6.1.1 analysierte Filter zu implementieren, kann auch durch den direkten Entwurf eines digitalen Filter erfolgen [20].

Ausgehend vom Entwurf eines Filters mit konstanter Bandbreite läßt sich durch gezieltes Hinzufügen von weiteren Pol- und Nullstellen ein Filter mit konstanter Güte approximieren.

Bild 64: Struktur eines digitalen Tiefpaßfilters mit Resonanzverhalten.

Dabei ergibt die nach Bild 64 skizzierte Struktur mit der Gesamtsystemfunktion

G(z)=G1(z)1+kG1(z)

und der Teilsystemfunktion

G1(z)=z(z−r)2

das erwähnte Filter mit konstanter Bandbreite. Der Zusammenhang zwischen den Kontrollparametern Grenzfrequenz QC und Polradius r mit dem Rückkopplungsfaktor k ist gegeben durch die Beziehung:

k=2r(1−cos(QC))

Bild 65 zeigt die Wurzelortskurve dieser Anordnung in der z-Ebene, wobei die strichlierten Linien die bilinear transformierten Wurzelortskurven des Analogfilters darstellen.

Bild 65: Wurzelortskurve in der z-Ebene eines Filters mit konstanter Bandbreite bei r=0.8 und Variation von QC. Bild nach [20].

Um nun ein Filter mit konstanter Güte zu realisieren, wird nach folgender Überlegung vorgegangen:

Zuerst wird die Wurzelortskurve in der z-Ebene nach rechts verschoben, so daß die Pole den Punkt z=1 schneiden. Da sich dadurch bei einem Gleichsignalanteil eine unendliche Güte ergibt, werden die Polradien geringfügig reduziert. Die resultierende Teilsystemfunktion lautet:

G1(z)=(z−c)(z−(1−e))2	mit e<<

Durch weiteres Hinzufügen von Pol- und Nullstellen läßt sich das Ergebnis auf Kosten höheren Rechenaufwandes optimieren. Bild 66 zeigt schließlich die approximierte Wurzelortskurve mit den hinzugefügten Polstellen p bei p1=0.5, p2=0.9, p3=0.97, p4=0.9975 und p5=p6=1, sowie den Nullstellen c bei c1=0.1, c2=0.55, c3=0.92, c4=0.975 und c5=0.9983.

Bild 66: Wurzelortskurve in der z-Ebene eines Filters mit approximierter konstanter Güte bei Variation von QC. Bild nach [20].

Bild 67 zeigt den Verlauf der Güte in Abhängigkeit von der Grenzfrequenz. Während das Ergebnis - zumindest bei hohen Grenzfrequenzen - zufriedenstellend erscheint, liegt der Nachteil dieser Methode im hohen Rechenaufwand durch die hohe Ordnung des Filters; weiters müßten die Pole und Nullstellen für verschiedene Güten berechnet und im Table-Lookup-Prinzip in die Filterberechnung einbezogen werden.

Bild 67: Abhängigkeit der Güte von der Grenzfrequenz QC des Filters bei Approximation einer konstanten Güte durch Hinzufügen von 6 weiteren Pol- und 4 weiteren Nullstellen. Bild nach [20].

Tiefpaßfilter 1. Ordnung

Wird auf die Güte als Kontrollparameter verzichtet, so lassen sich Tiefpaßfilter 1. Ordnung in Kaskadenrealisierung verwenden. Einfache Strukturen ergeben sich durch Verwendung von Allpaßfiltern (siehe [21]).

Die Differenzengleichung für ein Filter 1. Ordnung lautet:

y[n]=12(x[n]+w[n])

wobei:	w[n]=b(x[n]−w[n−1])+x[n−1]

Der Zusammenhang zwischen b und QC ist gegeben durch:

b=tan(QC2)−1tan(QC2)+1

Bild 68: Struktur eines Tiefpaßfilters 1. Ordnung.

Die Struktur des Filters ist in Bild 68 ersichtlich und der Rechenaufwand beträgt:

- 1 trigonometrische Berechnung

- 1 Multiplikation

- 5 Additionen

- 1 Division

- 1 Shift-Operation

3.6.3 Hochpaßfilter

Hochpaßfilter 1. Ordnung

Auch das Hochpaßfilter läßt sich mittels Allpaßfiltern realisieren. Wie in Bild 69 dargestellt unterscheidet sich die Struktur vom Tiefpaß 1. Ordnung lediglich durch die Invertierung des Allpaßausganges. Der Rechenaufwand ist also gleich wie beim Tiefpaß 1. Ordnung (siehe oben).

Bild 69: Struktur eines Hochpaßfilters 1. Ordnung.

3.6.4 Bandpaßfilter

Kaskadenrealisierung

Das trivialste Bandpaßfilter läßt sich aus einer Reihenschaltung von Tief- und Hochpässen realisieren. Je nach Anzahl der verwendeten Tief- und Hochpässe lassen sich verschiedene Flankensteilheiten erzeugen. Während der Rechenaufwand für die Filterstruktur linear mit der Anzahl der Filter steigt, bleibt der Rechenaufwand für die Koeffizienten konstant. (Rechenaufwand siehe daher Tief- und Hochpaß 1. Ordnung).

Zustandsvariablen-Filter

In [22] wird ein einfaches Zustandsvariablen-Filter vorgestellt, welches gleichzeitig als Tief-, Hoch- und Bandpaß agiert. Die Differenzengleichungen für die jeweilige Filtercharakteristiken yTP[n], yHP[n] und yBP[n] lauten:

yTP[n]=b1[n]yBP[n]+yTP[n−1]yHP[n]=x[n]−yTP[n−1]−b2[n]yBP[n−1]yBP[n]=b1[n]yHP[n]+yBP[n−1]

Bild 70 zeigt die Struktur des Filters.

Bild 70: Struktur des Zustandsvariablen-Filters mit Tief-, Hoch- und Bandpaßcharakteristik.

Der Zusammenhang zwischen den Koeffizienten b1 und b2, sowie den Kontrollparametern Grenz- bzw. Mittenfrequenz QC und Dämpfungsfaktor z lautet:

b1=2sin(QC2)b2=2z

Die Beziehung zwischen der Dämpfung z und der Güte Q ist gegeben mit:

Q=12z1−z2 	bzw.:	     Q»12z	für z<<1

Mit der Näherungsformel wird schließlich

b2=1Q

und der Rechenaufwand beträgt insgesamt:

- 1 trigonometrische Berechnung

- 3 Multiplikationen

- 4 Additionen

- 2 Shift-Operationen

- 1 Division

Der Nachteil dieses Filters liegt in der begrenzten Stabilität. Damit die Pole innerhalb des Einheitskreises bleiben muß für die Güte gelten:

Q>tan(QC2)cos(QC2)

Die Pole sind konjugiert komplex, wenn gilt:

Q>12(1−sin(QC2))

Bild 71 illustriert diese Zusammenhänge und zeigt, daß das Filter lediglich für kleine Güten und hohe Grenz- bzw. Mittenfrequenzen instabil ist. Dieser Bereich wird in Audioanwendungen selten benötigt, wodurch dieses Filter - verglichen mit dem geringen Rechenaufwand und den drei möglichen Filtercharakteristiken - einen guten Kompromiß darstellt.

Bild 71: Instabiler Bereich und Bereich der reellen und komplexen Polstellen des Zustandsvariablen-Filters in Abhängigkeit von der Güte Q und der Grenz- bzw. Mittenfrequenz QC.

3.6.5 Bandsperre

Parallelrealisierung

In Analogie zur Kaskadenrealisierung eines Bandpasses aus Tief- und Hochpaßfiltern läßt sich die Bandsperre durch eine Parallelschaltung von Tief- und Hochpässen konstruieren.

Realisierung mittels Gitterstrukturen

Der in [23] vorgestellte parametrische Equalizer läßt sich aufgrund der Unabhängigkeit der Kontrollparameter Mittenfrequenz QC, Bandbreite B und Dämpfungsfaktor d auch als Bandsperre mit variabler Dämpfung einsetzen.

Die Struktur des Systems zeigt Bild 72, wobei das Allpaßsystem A(z), welches ebenfalls in Bild 72 dargestellt ist, folgende Systemfunktion besitzt:

A(z)=z−2+b1(1−b2)z−1+b21+b1(1−b2)z−1+b2z−2

Die Koeffizienten b1 und b2 sind wie folgt mit dem jeweiligen Kontrollparameter verknüpft:

b1=-cos(QC)b2=1−tan(B2)1+tan(B2)

Bild 72: System einer Bandsperre mit einstellbarer Dämpfung d.