3.1 Spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)

Im folgenden werden Algorithmen untersucht, welche zeitdiskrete, aliasingfreie Signale von analogen Oszillatoren, wie sie im Kapitel 2.2.1 vorgestellt wurden, zur Verfügung stellen.

Kapitel 3.1.1 befaßt sich mit der Realisierung von sinusförmigen Folgen. Die Algorithmen zur Erzeugung von Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnschwingungen werden gemeinsam in Kapitel 3.1.2 behandelt, da sie durch einfache Beziehungen miteinander verknüpft sind.

Dabei wird insbesondere der Signal-/Rauschabstand und der erforderliche Rechenaufwand untersucht. Zusätzlich werden die Beziehungen für die dynamische Frequenz- und Phasenansteuerung angegeben.

3.1.1 Sinusgenerator

[1] unterscheidet drei Kategorien von Algorithmen zur Erzeugung von harmonischen Folgen:

- Direkte Berechnung von sin(Qn)

- Wavetable-Algorithmen

- Rekursive Algorithmen

3.1.1.1 Direkte Berechnung von sin(Qn)

3.1.1.1.0 Allgemeines

Werte von trigonometrischen Funktionen werden numerisch über folgende Reihenentwicklung berechnet:

sin(x)=x−x33!+x55!−x77!+-....=n=0¥(−1)nx2n+1(2n+1)!		für  x<¥

cos(x)=1−x22!+x44!−x66!+-....=n=0¥(−1)nx2n(2n)!		für  x<¥

Die Reihe wird zur Berechnung nach dem N-ten Glied abgebrochen, was zu einem Fehler führt. Der Wert des Restgliedes RN ist für den minimalen Signal-/Rauschabstand der Ausgangsfolge maßgebend und beträgt:

RN=n=N+1¥(−1)nx2n+1(2n+1)!	   für sin(x)

RN=n=N+1¥(−1)nx2n(2n)!   für cos(x)

Es läßt sich feststellen, daß der Zähler um so langsamer ansteigt, je kleiner der Betrag des Argumentes ist. Diesen Zusammenhang am Beispiel der Sinusfunktion zeigt Bild 19.

Bild 19: Signal-/Rauschabstand bei direkter Berechnung der Reihenentwicklung von sin(Qn) und Abbruch nach N Gliedern mit zusätzlicher Einschränkung des Argumentes auf einen Maximalwert.

Die zur Berechnung verwendeten Reihen lassen sich wie folgt anschreiben:

sin(x)»n=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!=x1−x216−x2120−x2142−....1(2N−1)!−x2(2N+1)!

cos(x)»1+n=1N(−1)nx2n(2n)!=1−x212−x2124−x21720−....1(2N−2)!−x2(2N)!

In dieser Form ist der Rechenaufwand und der benötigte Speicherplatz ersichtlich und beträgt:

Für die Berechnung von sin(Qn):

- N+2 Multiplikationen

- N Additionen

- N+2 Speicherplätze

Für die Berechnung von cos(Qn):

- N+1 Multiplikationen

- N Additionen

- N+1 Speicherplätze

3.1.1.1.1 Berechnung einer Periode

Das Restglied der berechneten Folge läßt sich durch die Einschränkung des Argumentes auf kleine Werte reduzieren. Aufgrund der Periodizität der Sinus- und Cosinusfunktion genügt es, das Argument auf den Bereich von 0 bis 2p einzuschränken.

Die Zuweisung des Argumentes muß dann wie folgt vorgenommen werden:

sin(Qn)=sin(x)		mit: x=(Qn)modulo(2p)

Der so erreichbare minimale Signal-/Rauschabstand als Funktion der Anzahl der für die Reihenberechnung berücksichtigten Glieder berechnet sich zu:

SNRsin(Qn)=10logx=02pn=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!2dxx=02pn=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!−sin(x)2dx

SNRcos(Qn)=10logx=02pn=0N(−1)nx2n(2n)!2dxx=02pn=0N(−1)nx2n(2n)!−cos(x)2dx

Tabelle 1 faßt die Ergebnisse zusammen.

| Berücksichtigte Glieder (N) | SNRsin(Qn)dB | SNRcos(Qn)dB |
| --- | --- | --- |
| 7 | 33.0 (-20.6) | 23.9 (-12.1) |
| 8 | 52.0 (-39.2) | 42.2 (-29.7) |
| 9 | 72.8 (-59.6) | 62.2 (-49.2) |
| 10 | 95.2 (-81.6) | 83.8 (-70.4) |
| 11 | 119.1 (-105.2) | 107.0 (- 93.2) |
| 12 | 144.4 (-130.1) | 131.6 (-117.5) |
| 13 | 170.9 (-156.3) | 157.5 (-143.1) |

Tabelle 1: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei direkter Berechnung der Reihenentwicklung von sin(Qn) bzw. cos(Qn) und Abbruch nach N Gliedern unter Berücksichtigung der Periodizität.

Ein Signal-/Rauschabstand von 96 dB würde die Berücksichtigung von 11 Gliedern zur Reihenberechnung erfordern und benötigt somit:

Für die Berechnung von sin(Qn):

- 23 Multiplikationen

- 11 Additionen

- 13 Speicherplätze

Für die Berechnung von cos(Qn):

- 22 Multiplikationen

- 11 Additionen

- 12 Speicherplätze

3.1.1.1.2 Berücksichtigung der Halb- und Viertelwellensymmetrie

Der Fehler läßt sich durch Berücksichtigen der Halb- und Viertelwellensymmetrie der Sinusfunktion weiter reduzieren. Daher genügt es, die Funktion nur für den Bereich von 0 bis p bzw. von 0 bis p/2 durch eine Reihe zu entwickeln und die Berücksichtigung des Argumentes wie folgt vorzunehmen:

Halbwellensymmetrie

sin(Qn)=sin(x).............fr0≤x<p

bzw.

cos(Qn)=cos(x)..............fr0≤x<p

mit:  x=(Qn)modulo(2p)

Der Signal-/Rauschabstand ist nun:

SNRsin(Qn)=10logx=0pn=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!2dxx=0pn=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!−sin(x)2dx

SNRcos(Qn)=10logx=0pn=0N(−1)nx2n(2n)!2dxx=0pn=0N(−1)nx2n(2n)!−cos(x)2dx

Tabelle 2 faßt den erreichbaren Signal-/Rauschabstand für die Anzahl der berücksichtigten Glieder zusammen.

| Berücksichtigte Glieder (N) | SNRsin(Qn)dB |  |  | SNRcos(Qn)dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 32.1 (-22.5) |  |  | 23.0 (-13.5) |
| 4 |  | 53.7 (-43.2) | 42.5 (- 32.4) |  |
| 5 | 78.2 (-67.0) |  |  | 65.6 (-54.8) |
| 6 | 105.3 (-93.5) |  |  | 91.5 (-80.0) |
| 7 | 134.6 (-122.2) |  |  | 119.7 (-107.6) |
| 8 | 165.8 (-153.0) |  |  | 145.0 (-137.4) |

Tabelle 2: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei direkter Berechnung der Reihenentwicklung von sin(Qn) bzw. cos(Qn) und Abbruch nach N Gliedern unter Berücksichtigung der Halbwellensymmetrie.

CD-Qualität benötigt somit die Berücksichtigung von 6 Gliedern bei der Berechnung von sin(Qn) und 7 Gliedern bei der Berechnung von cos(Qn). Der Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf beträgt:

Für die Berechnung von sin(Qn):

- 13 Multiplikationen

- 6 Additionen

- 8 Speicherplätze

Für die Berechnung von cos(Qn):

- 14 Multiplikationen

- 7 Additionen

- 8 Speicherplätze

Viertelwellensymmetrie

sin(Qn)=sin(x)................fr0≤x<p2sin(p−x)..........frp2≤x<p−sin(x−p).......frp≤x<3p2

bzw.

cos(Qn)=cos(x)................fr0≤x<p2−cos(p−x).......frp2≤x<p−cos(x−p).......frp≤x<3p2

wobei:  x=(Qn)modulo(2p)

Der auf diese Weise erreichbare Signal-/Rauschabstand berechnet sich zu:

SNRsin(Qn)=10logx=0p2n=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!2dxx=0p2n=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!−sin(x)2dx

SNRcos(Qn)=10logx=0p2n=0N(−1)nx2n(2n)!2dxx=0p2n=0N(−1)nx2n(2n)!−cos(x)2dx

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.

| Berücksichtigte Glieder (N) | SNRsin(Qn)dB | SNRcos(Qn)dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29.6 (-22.5) | 18.8 (-12.6) |
| 2 | 55.6 (-46.9) | 42.0 (-34.0) |
| 3 | 85.8 (-76.1) | 70.2 (-61.0) |
| 4 | 119.6 (-109.0) | 102.3 (-92.1) |
| 5 | 156.2 (-145.0) | 137.6 (-126.7) |
| 6 | 195.4 (-183.6) | 175.5 (-164.0) |

Tabelle 3: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei direkter Berechnung der Reihenentwicklung von sin(Qn) bzw. cos(Qn) und Abbruch nach N Gliedern unter Berücksichtigung der Viertelwellensymmetrie.

Ein Signal-/Rauschabstand von 96 dB läßt sich also unter Berücksichtigung von 4 Gliedern erreichen.

Der Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf beträgt also:

für sin(Qn):

- 9 Multiplikationen

- 4 Additionen

- 6 Speicherplätze

für cos(Qn):

- 8 Multiplikationen

- 4 Additionen

- 5 Speicherplätze

Durch die Argumentzuweisung bei Halb- und Viertelwellensymmetrie entsteht ein zusätzlicher Rechenaufwand, der folgende Operationen notwendig macht:

- Bedingungsanweisungen:

Zuerst muß festgestellt werden, in welchem Quadranten das Argument liegt, um 	den resultierenden Wert des Argumentes berechnen zu können. Dies benötigt eine 	if-Anweisung bei Halb- und zwei if-Anweisungen bei Viertelwellensymmetrie.

- Berechnung des aktuellen Argumentes:

Die Berechnung des resultierenden Argumentes benötigt eine Addition.

- Vorzeichenzuweisung:

Dem Ergebnis wird entsprechend dem Argument ein Vorzeichen zugewiesen.

3.1.1.1.3 Berücksichtigung der Komplementbeziehung zwischen sin(Qn) und			cos(Qn)

Eine weitere Möglichkeit, den Rechenaufwand zu verringern, besteht durch die Einschränkung des Argumentes auf 0≤x<p4 unter der Berücksichtigung der Beziehungen

sin(x)=sin(x)..................0≤x<p4

und

cos(x)=cos(x)..................0≤x<p4

Hier wird wiederum die Viertelwellensymmetrie ausgenutzt, wobei zusätzlich für sin(x) und Argumentwerte von p/4 bis p/2 die Cosinusreihe von 0 bis p/4 mit dem resultierenden Argument berechnet wird. Entsprechend wird für cos(x) und Argumentwerte von p/4 bis p/2 die Sinusreihe von 0 bis p/4 verwendet.

Das Argument muß  folgend interpretiert und zugewiesen werden:

sin(Qn)=sin(x).................fr0≤x<p4cos(p2−x)......frp4≤x<p2cos(x−p2)........frp2≤x<3p4sin(p−x)...........fr3p4≤x<p−sin(x−p)........frp≤x<5p4−cos(3p2−x)...fr5p4≤x<3p2−cos(x−3p2)...fr3p2≤x<7p4

und

cos(Qn)=cos(x).................fr0≤x<p4sin(p2−x).......frp4≤x<p2−sin(x−p2)......frp2≤x<3p4−cos(p−x)........fr3p4≤x<p−cos(x−p)........frp≤x<5p4−sin(3p2−x)....fr5p4≤x<3p2sin(x−3p2).......fr3p2≤x<7p4

wobei wiederum x=(Qn)modulo(2p) gilt.

Der Signal-/Rauschabstand

SNRsin(Qn)=10logx=0p4n=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!2dxx=0p4n=0N(−1)nx2n+1(2n+1)!−sin(x)2dx

SNRcos(Qn)=10logx=0p4n=0N(−1)nx2n(2n)!2dxx=0p4n=0N(−1)nx2n(2n)!−cos(x)2dx

ergibt folgende in Tabelle 4 zusammengefaßten Werte:

| Berücksichtigte Glieder (N) | SNRsin(Qn)dB | SNRcos(Qn)dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55.2 (-52.2) | 44.8 (-36.2) |
| 2 | 93.1 (-88.8) | 80.1 (-69.8) |
| 3 | 135.5 (-130.1) | 120.3 (-109.0) |
| 4 | 181.3 (-175.1) | 164.5 (-152.2) |

Tabelle 4: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei direkter Berechnung der Reihenentwicklung von sin(Qn) bzw. cos(Qn) und Abbruch nach N Gliedern bei einem Argument kleiner p/4.

Der Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf beträgt hier bei der Berücksichtigung von 3 Gliedern:

- 3 Bedingungsanweisungen zur Argumentzuweisung

- 7 Multiplikationen bei der Sinusreihenberechnung

- 6 Multiplikationen bei der Cosinusreihenberechnung

- 1 Addition zur Berechnung des resultierenden Argumentes

- 3 Additionen bei der Reihenberechnung

- 8 Speicherplätze, da die Konstanten der Sinus- und Cosinusreihe benötigt werden

3.1.1.1.4 Frequenz- und Phasenmodulation

Bei dynamischer Ansteuerung mit der Frequenz f1[n] und Phase Y[n] ergibt sich das Argument zu

x=Q[n]n+Y[n]=2pf1[n]fSn+Y[n]

was zu einem zusätzlichen Rechenaufwand von

- 1 Multiplikation

- 1 Addition

führt. Die Genauigkeit der Darstellung des Argumentes legt auch die Frequenzauflösung fest. Wird der Bereich von 0≤x<2p in q Elemente unterteilt, so wird damit auch der Frequenzbereich von 0≤f1<fS2 in q Elemente aufgelöst, was zu einer Frequenzauflösung von fD=fS/2q führt.

3.1.1.2 Wavetable-Algorithmen

3.1.1.2.0 Allgemeines

Ein weiteres Verfahren zur Erzeugung von Sinusfolgen ist die sogenannte Table-Lookup-Methode. Dabei werden mit beliebiger Genauigkeit berechnete Sinuswerte in ein Speicherfeld geschrieben, welches ausgelesen wird. Es wird wiederum nur der Hauptwert des Argumentes verwendet, welcher nun - abgesehen vom Rundungsfehler - direkt proportional der zum Speicherfeldbeginn relativen Adresse ist. Dabei wird ein Inkrementwert I, welcher sich aus der gewünschten Frequenz ableiten läßt, dem letzten Adreßwert im sog. Phasenregister hinzuaddiert und so die aktuelle Speicheradresse berechnet. Bild 20 erläutert das Prinzip.

Bild 20: Prinzip der Table-Lookup-Methode.

Der Inkrementwert wird vorzeichenbehaftet interpretiert, um auch negative Frequenzen für die additive Synthese zu ermöglichen. Durch eine Abstimmung der Phasenregistergröße auf die Speicherfeldgröße L läßt sich die Modulo-Arithmetik zur Erzeugung des Hauptwertes automatisch durch Ignorieren des Registerüberlaufes realisieren. Dabei muß die Speicherfeldgröße auf L=2m Samplewerte festgelegt werden. Vom errechneten Phasenwert werden m Bit zur Adressierung des Speicherfeldes übernommen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten zur Funktionswertgewinnung (siehe [3]).

- Abschneiden des Phasenwertes auf  m Bit

- Runden des Phasenwertes auf  m Bit

- Genauen Phasenwert zur Interpolation verwenden

Die Ausgangsfrequenz f1 ist gegeben durch:

f1=IfSL=IfS2−m

Der benötigte Inkrementwert beträgt also:

I=f1LfS=f12mfS

Im folgenden wird der Einfluß der Speicherfeldgröße und die Methode der Funktionswertgewinnung auf den Signal-/Rauschabstand des Ausgangssignales untersucht. Zusätzlich wird die resultierende Frequenzauflösung betrachtet.

Maximale Speicherfeldgröße

Der Signal-/Rauschabstand wird durch die Anzahl der für die Darstellung des jeweiligen Wertes verwendeten Bit festgelegt.

Der Signal-/Rauschabstand ändert sich nicht, wenn die Funktionswerte der Tabelle dem tatsächlichen Wert - mit der jeweiligen Auflösung quantisiert - entsprechen. In diesem Fall unterscheiden sich benachbarte Tabellenwerte um nicht mehr als 1 LSB. Die größte Signaländerung in der Sinusfunktion tritt beim Nulldurchgang auf. Die beiden Tabellenwerte um diese Stelle dürfen sich nur um 1 LSB unterscheiden, um eine Verminderung des Signal-/Rauschabstandes zu verhindern. Bild 21 erläutert den Zusammenhang zwischen Bitauflösung k und benötigtem Speicherplatz L. Tabelle 5 enthält einige Ergebnisse.

Bild 21: Zusammenhang zwischen Bitauflösung k und benötigtem Speicherplatz L.

| Bitauflösung k | Anzahl der benötigten Speicherplätze L | Benötigter Speicher in Byte |
| --- | --- | --- |
| 2 | 26 | 7 |
| 4 | 101 | 51 |
| 8 | 1609 | 1609 |
| 10 | 6434 | 8043 |
| 12 | 25,73 k | 38,60 k |
| 14 | 102,94 k | 180,15 k |
| 16 | 411,77 k | 823,55 k |
| 20 | 6,588 M | 16,471 M |
| 24 | 105,41 M | 316,24 M |

Tabelle 5: Benötigte Anzahl von Speicherplätzen L bzw. Speicherfeldgröße in Byte bei Zahlendarstellung mit k Bit, um optimalen Signal-/Rauschabstand zu gewährleisten.

Ein größeres Speicherfeld würde keinen verbesserten Signal-/Rauschabstand zufolge haben, jedoch müßte - um wiederum die Modulo-Arithmetik zu gewährleisten - das Feld auf den nächsthöheren Wert von L=2m erweitert werden, was beispielsweise für die Auflösung mit 16 Bit den Speicherplatz auf 528288 Tabellenwerte bzw. 1MByte erhöht.

Andererseits stellt dieser Wert auch die obere Grenze dar, mit der die Argumentwerte quantisiert werden sollen, wodurch auch die maximale Größe des Phasenregisters festgelegt wird.

3.1.1.2.1 Abschneiden des Phasenwertes

Dabei wird das Argument x mit 0≤x<2p durch Abschneiden auf den Speicherplatz S mit 0≤S<L−1 umgerechnet, was wiederum ein Quantisierungsvorgang ist. Der dadurch entstehende Fehler macht sich als Rauschen bemerkbar und wird als "phase jitter" bezeichnet, da die resultierende Sinusfunktion die Argumentwerte sprunghaft durchquert. Der Signal-/Rauschabstand wird nun von der Auflösung der Funktionswerte in k Bit und von der Anzahl der Speicherwerte L bestimmt. Diesen Zusammenhang veranschaulicht Bild 22.

Bild 22: Signal-/Rauschabstand in Abhängigkeit von der Funktionswertauflösung k und der Größe des Speicherfeldes L sowie Quantisierung des Argumentes auf L Werte.

Man erkennt, daß ab einem bestimmten Wert für k und L keine wesentliche Steigerung des Signal-/Rauschabstandes mehr möglich ist. [3] formuliert diese Feststellung wie folgt:

Einen annähernd optimalen Signal-/Rauschabstand von

SNRWavetableabschneiden=6(e−2)	[dB]

erhält man bei einer Funktionswertquantisierung auf e+1 Bit und einer Speicherfeldgröße von L=2e.

Die Berechnung des Signal-/Rauschabstandes nach der Formel

SNRWavetableabschneiden=10logn=1LQk−1sin2pL(n−0.5)2pL2n=1Lx=2pL(n−0.5)2pL(n+0.5)Qk−1sin2pL(n−0.5)−sinx+2pL(n−1)2dx

wobei Qk−1[..] die Quantisierung auf k Bit (inklusive Vorzeichenbit) bedeutet, ergibt die in Tabelle 6 erfaßten Werte.

| SNRWavetableabschneiden |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
|  | 256 | 35.9 (-29.9) | 36.9 (-31.6) | 36.9 (-32.1) | 36.9 (-32.2) | 36.9 (-32.2) | 36.9 (-32.2) | 36.9 (-32.2) |
|  | 512 | 40.3 (-34.2) | 42.7 (-37.0) | 42.9 (-37.9) | 42.9 (-38.2) | 42.9 (-38.2) | 42.9 (-38.2) | 42.9 (-38.2) |
| Speicher- feldgröße | 1024 | 42.5 (-37.3) | 48.1 (-43.6) | 48.9 (-44.1) | 48.9 (-44.2) | 48.9 (-44.2) | 48.9 (-44.2) | 48.9 (-44.2) |
| L | 2048 | 43.2 (-39.4) | 52.3 (-46.1) | 54.6 (-49.0) | 54.8 (-50.0) | 54.8 (-50.2) | 54.8 (-50.3) | 54.8 (-50.3) |
|  | 4096 | 43.6 (-40.7) | 54.5 (-49.3) | 59.9 (-53.9) | 60.6 (-55.6) | 60.7 (-56.1) | 60.7 (-56.3) | 60.7 (-56.3) |
|  | 8192 | 43.6 (-41.4) | 55.5 (-51.4) | 64.0 (-58.0) | 66.1 (-61.0) | 66.3 (-62.0) | 66.3 (-62.3) | 66.3 (-62.3) |

Tabelle 6: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei Quantisierung des Argumentwertes auf L Werte durch Abschneiden und Quantisierung der Funktionswerte auf k Bit.

3.1.1.2.2 Runden des Phasenwertes

Das Runden des Phasenwertes auf m Bit erfordert eine Addition des m−1-ten Bit an der Stelle m. Tabelle 7 gibt den Signal-/Rauschabstand nach folgender Formel berechnet an:

SNRWavetablerunden=10logn=1LQk−1sin2pL(n−0.5)2pL2n=1Lx=2pL(n−1)2pLnQk−1sin2pL(n−0.5)−sinx+2pL(n−1)2dx

| SNRWavetablerunden |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
|  | 256 | 39.9 (-34.0) | 42.8 (-37.1) | 43.0 (-38.0) | 43.0 (-38.2) | 43.0 (-38.2) | 43.0 (-38.2) | 43.0 (-38.2) |
| Speich- | 512 | 42.6 (-37.5) | 48.2 (-41.9) | 49.0 (-43.6) | 49.0 (-44.1) | 49.0 (-44.2) | 49.0 (-44.2) | 49.0 (-44.2) |
| erfeld- | 1024 | 43.4 (-39.5) | 52.4 (-46.0) | 54.8 (-49.0) | 55.0 (-50.0) | 55.0 (-50.2) | 55.0 (-50.3) | 55.0 (-50.3) |
| größe | 2048 | 43.5 (-40.7) | 54.8 (-49.3) | 60.3 (-53.9) | 61.0 (-55.6) | 61.0 (-56.1) | 61.0 (-56.3) | 61.0 (-56.3) |
| L | 4096 | 43.6 (-41.4) | 55.4 (-51.5) | 64.4 (-58.0) | 66.8 (-61.0) | 67.0 (-62.0) | 67.0 (-62.3) | 67.0 (-62.3) |
|  | 8192 | 43.6 (-41.8) | 55.8 (-52.7) | 66.8 (-61.2) | 72.2 (-65.9) | 72.9 (-67.7) | 73.0 (-68.3) | 72.9 (-68.3) |

Tabelle 7: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei Quantisierung des Argumentwertes auf L Werte durch Runden und Quantisierung der Funktionswerte auf k Bit.

Eine Näherung für den optimalen Signal-/Rauschabstand ergibt (siehe [3]):

SNRWavetableabschneiden=6(e−1)	[dB]

bei einer Funktionswertquantisierung auf e+1 Bit und einer Speicherfeldgröße von L=2e.

3.1.1.2.3 Interpolationsmethoden

Als Lösungsverfahren zur Interpolation bieten sich zwei Methoden an:

- Interpolationspolynome

- Spline-Interpolation

Interpolationspolynome

Interpolationsmethoden dienen zur Annäherung von Funktionen. Dabei wird eine durch n+1 gegebene Wertepaare [x0;y0],[x1;y1],....,[xn;yn] innerhalb eines Intervalles a,b definierte Folge mit den Stützwerten yi an den Stützstellen xi durch ein Polynom n-ten Grades angenähert, wobei für die Stützstellen a≤x0<x1<x2<...<xn≤b gilt.

Für äquidistante Stützstellen, wie dies im Fall der gespeicherten Sinusfolge vorliegt, eignet sich die Interpolationsformel von Gregory-Newton (siehe [4]).

Mit

h=xk+1−xk

und dem Bildungsgesetz

D0yk:=yk		Dnyk:=Dn−1yk+1−Dn−1yk	, wobei: n=1,2,...,k

gilt.

In(x)=y0+D1y0(x−x0)1!h+D2y0(x−x0)(x−x1)2!h2+....+Dny0(x−x0)(x−x1)....(x−xn−1)n!hn

Im Fall der Sinusfolgeninterpolation läßt sich das Argument x als Summe eines ganzzahligen Teiles int, welcher der relativen Speicheradresse entspricht, und eines gebrochenen Teiles frac darstellen. Mit Qk−1[sin(int)] als den auf k Bit quantisierten Funktionswert von int resultieren in Analogie zur Interpolationsformel im Bereich int≤x<int+1 folgende Ergebnisse:

a.) Für lineare Interpolation (n=1):

I1(x)=I1(int+frac)|intint+1=Qk−1[sin(int)]+Qk−1[sin(int+1)]−Qk−1[sin(int)]frac

Der zusätzliche Rechenaufwand beträgt:

- 2 Additionen

- 1 Multiplikation

Die resultierende Signal-/Rauschabstand berechnet sich zu

SNRWavetablelin.interpol.=10logn=1Lx=nn+1Qk−1I1(x)|nn+12dxn=1Lx=nn+1Qk−1I1(x)|nn+1−sin2pL(x+n)2dx

wobei

Qk−1[Is(x)|ab]

den nach s-ten Grad zwischen a und b interpolierten und anschließend auf k Bit quantisierten Wert von x wiedergibt. Das Ergebnis enthält Tabelle 8.

| SNRWavetablelin.interpol. |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
|  | 64 | 37.5 (-36.1) | 49.0 (-46.9) | 56.0 (-53.9) | 59.8 (-57.4) | 60.8 (-58.1) | 61.1 (-58.4) | 61.1 (-58.4) |
| Speich- | 128 | 38.9 (-36.2) | 50.2 (-48.1) | 60.7 (-58.9) | 68.5 (-66.0) | 71.9 (-69.2) | 73.1 (-70.4) | 73.1 (-70.4) |
| erfeld- | 256 | 38.3 (-36.2) | 50.6 (-48.5) | 61.9 (-60.1) | 72.7 (-70.4) | 80.5 (-77.6) | 84.9 (-82.1) | 85.2 (-82.4) |
| größe | 512 | 39.3 (-36.4) | 50.8 (-48.2) | 63.1 (-60.3) | 74.4 (-72.4) | 85.5 (-82.8) | 95.9 (-93.1) | 97.2 (-94.4) |
| L | 1024 | 40.7 (-37.4) | 50.9 (-48.3) | 62.7 (-60.4) | 74.7 (-72.4) | 86.4 (-84.3) | 104.5 (-101.9) | 108.9 (-106.2) |
|  | 2048 | 42.0 (-39.5) | 51.5 (-48.3) | 63.1 (-60.5) | 75.1 (-72.5) | 87.2 (-84.5) | 109.3 (-106.6) | 120.0 (-117.3) |

Tabelle 8: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei L gegebenen und auf k Bit quantisierten Funktionswerten mit linearer Interpolation und anschließender Quantisierung auf  wiederum k Bit.

Eine Näherung für den optimalen Signal-/Rauschabstand bei linearer Interpolation erhält man laut [3] mittels

SNRWavetablelin.interpol.=12(e−1) 	[dB]

bei einer Funktionswertquantisierung auf e+1 Bit und einer Speicherfeldgröße von L=2e.

b.) Für quadratische Interpolation (n=2):

I2(x)=I2(int+frac)|intint+0.5=Qk−1[sin(int)]++−12Qk−1[sin(int−1)]+12Qk−1[sin(int+1)]frac++12Qk−1[sin(int−1)]−Qk−1[sin(int)]+12Qk−1[sin(int+1)]frac2

für	 frac<0.5

und

I2(x)=I2(int+frac)|int+0.5int+1=Qk−1[sin(int)]++−32Qk−1[sin(int)]+2Qk−1[sin(int+1)]−12Qk−1[sin(int+2)]frac++12Qk−1[sin(int)]−Qk−1[sin(int+1)]+12Qk−1[sin(int+2)]frac2

für	 frac³0.5

Der Rechenaufwand beträgt:

- 6 Additionen

- 4 Multiplikationen

- 3 Shift-Operationen

- 1 Bedingungsanweisung

Den Signal-/Rauschabstand nach

SNRWavetablequadr.interpol.=10logn=1Lx=nn+1Qk−1I2(x)|nn+12dxn=1Lx=nn+1Qk−1I2(x)|nn+1−sin2pL(x+n)2dx

berechnet enthält Tabelle 9.

| SNRWavetablequadr.interpol. |  |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 20 | 24 |  |
|  | 4 | 16.6 (-15.1) |  | 16.8 (-15.1) |  | 16.8 (-15.1) |  | 16.8 (-15.1) |  | 16.8 (-15.1) |  | 16.8 (-15.1) |  |  | 16.8 (-15.1) |
| Speicher- | 8 | 32.5 (-27.7) |  | 34.2 (-30.7) |  | 34.3 (-31.1) |  | 34.3 (-31.1) |  | 34.3 (-31.1) |  | 34.3 (-31.1) |  |  | 34.3 (-31.1) |
| feldgröße | 16 | 38.3 (-34.6) |  | 48.1 (-42.6) |  | 51.7 (-47.0) |  | 52.3 (-48.4) |  | 52.3 (-48.6) |  | 52.3 (-48.6) |  |  | 52.3 (-48.6) |
|  | 32 | 38.5 (-35.9) |  | 49.9 (-48.0) |  | 62.8 (-57.4) |  | 69.4 (-63.2) |  | 71.2 (-65.7) |  | 71.3 (-66.5) |  |  | 71.3 (-66.5) |
| L | 64 | 37.8 (-36.1) |  | 50.9 (-47.9) |  | 61.7 (-59.6) |  | 74.1 (-69.6) |  | 83.0 (-76.4) |  | 85.5 (-80.1) |  |  | 85.5 (-80.4) |
|  | 128 | 38.9 (-36.4) |  | 50.5 (-48.0) |  | 62.4 (-59.6) |  | 74.1 (-69.8) |  | 82.2 (-76.8) |  | 83.8 (-80.1) |  |  | 83.8 (-80.4) |

Tabelle 9: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei L gegebenen und auf k Bit quantisierten Funktionswerten mit quadratischer Interpolation und anschließender Quantisierung auf  wiederum k Bit.

c.) Für kubische Interpolation (n=3):

I3(x)=I3(int+frac)|intint+1=Qk−1[sin(int)]++−13Qk−1[sin(int−1)]−12Qk−1[sin(int)]+Qk−1[sin(int+1)]−16Qk−1[sin(int+2)]frac++12Qk−1[sin(int−1)]−Qk−1[sin(int)]+12Qk−1[sin(int+1)]frac2++−16Qk−1[sin(int−1)]+12Qk−1[sin(int)]−12Qk−1[sin(int+1)]+16Qk−1[sin(int+2)]frac3

Der Rechenaufwand ist nun:

- 11 Additionen

- 8 Multiplikationen

- 4 Shift-Operationen

Tabelle 10 enthält die nach der Formel

SNRWavetablekub.interpol.=10logn=1Lx=nn+1Qk−1I3(x)|nn+12dxn=1Lx=nn+1Qk−1I3(x)|nn+1−sin2pL(x+n)2dx

berechneten Werte für den Signal-/Rauschabstand.

| SNRWavetablekub.interpol. |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
|  | 4 |  | 20.0 (-18.0) | 20.8 (-18.6) | 20.9 (-18.7) | 20.9 (-18.7) | 20.9 (-18.7) | 20.9 (-18.7) | 20.9 (-18.7) |
| Speicher- | 8 |  | 35.2 (-34.0) | 41.7 (-40.0) | 43.6 (-41.0) | 44.0 (-41.3) | 44.2 (-41.4) | 44.3 (-41.4) | 44.3 (-41.4) |
| feldgröße | 16 |  | 38.6 (-36.2) | 49.6 (-48.4) | 58.4 (-57.3) | 65.4 (-62.6) | 67.2 (-64.6) | 68.0 (-65.1) | 68.0 (-65.2) |
|  | 32 |  | 38.6 (-36.2) | 49.9 (-48.4) | 63.4 (-60.7) | 73.4 (-69.6) | 83.5 (-76.4) | 89.6 (-80.2) | 90.4 (-80.3) |
| L | 64 |  | 37.9 (-36.3) | 50.9 (-48.1) | 61.7 (-60.2) | 74.4 (-69.6) | 86.0 (-76.4) | 97.8 (-80.1) | 98.3 (-80.4) |
|  | 128 |  | 39.0 (-36.4) | 50.5 (-48.2) | 62.5 (-60.4) | 74.7 (-72.3) | 87.1 (-77.7) | 100.8 (-80.1) | 101.4 (-80.4) |

Tabelle 10: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei gegebenen L und auf k Bit quantisierten Funktionswerten mit kubischer Interpolation und anschließender Quantisierung auf  wiederum k Bit.

Spline-Interpolation

Da bei der stückweisen Interpolation mittels Polynomen mindestens in der ersten Ableitung Unstetigkeiten an den Stützstellen auftreten, verwendet man vorzugsweise die sogenannte Spline-Interpolation, bei der zusätzlich die Ableitungen des Interpolationspolynoms gleichgesetzt werden. Dadurch wird die Gesamtkrümmung der interpolierenden Kurve minimal.

Es seien wiederum n+1 Stützstellen im Intervall a,b gegeben. Die gesuchte  Funktion Sk(x) wird interpolierende Spline-Funktion vom Grad k genannt. Diese erhält man aus der Menge der Spline-Funktionen Sk(x) über Kn, wobei Kn ein System der Stützstellen a=x0<x1<x2<...<xn=b repräsentiert. Für die Menge der Spline-Funktionen über Kn gilt:

- Sk(x)ÎCk−1([a,b])

- Sk(x) ist für xÎ[xj−1,xj] mit j=1,2,...,n ein Polynom höchstens vom Grade k

Die interpolierende Spline-Funktion Sk(x) erhält man aus Sk(Kn), wenn Sk(xj)=yj=f(xj) für j=0,1,...,n gilt. In den meisten Anwendungen genügt es, k=3 zu wählen und die sogenannte kubische Spline-Interpolation zu verwenden ([4]):

hj=xj−xj−1

S3(x)=s(x)

sj(i)=s(i)(xj)		für i=0,1,2 und j=0,1,...,n

Im speziellen ergibt sich für die periodische kubische Spline-Interpolation einer Sinusfunktion mit den an L äquidistanten Stützstellen auftretenden Stützwerten

yn=Qk−1[sin(2pL(n+0.5))] für n=0,1,...,L−1

folgendes Gleichungssystem:

s1''4p3L+s2''p3L+sL''p3L=L2py2−2y1+y0

sn−1''p3L+sn''4p3L+sn+1''p3L=L2pyn+1−2yn+yn−1 für n=1,2,...L−1

s1''p3L+sL−1''p3L+sL''4p3L=L2py1−2yn+yn−1

Die Koeffizienten sn'' für n=0,1,...L ergeben in

s(x)=sn−1''L12p(1−frac)3+sn''L12pfrac3++ynL2p−2psn''6Lfrac−yn−1L2p−psn−1''3L(1−frac)

eingesetzt die gesuchte interpolierende Spline-Funktion. Der dadurch erreichbare Signal-/Rauschabstand wurde mit nachfolgender Formel berechnet und ist in Tabelle 11 zusammengefaßt.

SNRWavetableSpline−Interp.=10logn=1Lx=nn+1Qk−1s(x)|nn+12dxn=1Lx=nn+1Qk−1s(x)|nn+1−sin2pL(x+n)2dx

| SNRWavetableSpline−Interp. |  | Funktionswertlänge in k Bit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
|  | 2 |  | 20.3 (-9.6) | 20.3 (-9.6) | 20.4 (-9.6) | 20.4 (-9.6) | 20.4 (-9.6) | 20.4 (-9.6) | 20.4 (-9.6) |
|  | 4 |  | 32.0 (-26.4) | 33.6 (-28.4) | 33.7 (-28.8) | 33.7 (-28.8) | 33.7 (-28.9) | 33.7 (-28.9) | 33.7 (-28.9) |
| Speicher- | 8 |  | 38.5 (-35.6) | 50.4 (-46.6) | 58.4 (-54.3) | 60.8 (-57.3) | 61.6 (-58.5) | 61.9 (-58.9) | 61.9 (-58.9) |
| feldgröße | 16 |  | 38.8 (-36.1) | 50.4 (-48.3) | 61.2 (-60.5) | 74.6 (-71.6) | 81.5 (-79.6) | 87.1 (-83.3) | 87.5 (-83.8) |
|  | 32 |  | 38.6 (-36.0) | 49.9 (-48.4) | 63.5 (-61.0) | 74.1 (-72.2) | 86.9 (-84.1) | 106.1 (-103.5) | 111.6 (-107.7) |
| L | 64 |  | 37.8 (-36.1) | 50.9 (-47.8) | 61.7 (-60.0) | 74.4 (-72.3) | 86.6 (84.4) | 110.5 (-107.6) | 129.9 (-126.2) |
|  | 128 |  | 38.6 (-36.3) | 50.5 (-48.2) | 62.5 (-60.1) | 74.7 (-72.1) | 87.4 (-83.9) | 111.1 (-108.7) | 134.5 (-132.5) |

Tabelle 11: Signal-/Rauschabstand (und größter relativer Fehler) in Dezibel bei gegebenem L und auf k Bit quantisierten Funktionswerten mit kubischer Spline-Interpolation und anschließender Quantisierung auf  wiederum k Bit.

Der Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf beträgt:

- 4 Additionen

- 8 Multiplikationen

- 3L Speicherplätze, da die Koeffizienten nach dem Lösen des Gleichungssystems gespeichert werden