4 Realisierungen

- IRCAM Signal Processing Workstation und MAX

IRCAM Signal Processing Workstation

Die "IRCAM Signal Processing Workstation" (ISPW) bietet die Möglichkeit, Algorithmen zur Audiosignal-Verarbeitung zu implementieren.

Das System besteht aus einer Signalprozessor-Karte mit zwei Intel i860 RISC-Prozessoren und einem Motorola DSP 56001 Signalprozessor. Zusätzlich beinhaltet die ISPW eine "SoundSmith"-Schnittstelle, welche neben vier analogen und acht digitalen (AES/EBU) Ein- und Ausgängen auch über ein MIDI-Interface verfügt. Das Betriebssystem "Faster Than Sound" (FTS) ist eigens für die ISPW zuständig.

Die Rechenleistung für die Bearbeitung der Daten in Echtzeit  wird von der ISPW bzw. vom FTS zur Verfügung gestellt, wobei die Soundfiles jedoch über einen NeXT-Host verwaltet werden.

Die Programmierung der ISPW erfolgt durch MAX - einer grafischen Programmierumgebung, welche auf dem Host läuft.

Mit MAX hat man die Möglichkeit, den Ablauf der Signal- und Steuerdaten für die Computermusik-Anwendungen grafisch zu erstellen und in Echtzeit zu beeinflussen.

MAX

Die einzelnen sog. "Patches" bilden dabei die grafischen Grundbausteine. Diese können elementare Funktionen wie Oszillator, MIDI-Daten-Operationen, Filter, etc. erfüllen, aber auch durch die Einbindung als "Subpatches" zu komplexeren Bausteinen verbunden werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, C-Programme zu schreiben, welche als sog. "MAX externals" wiederum als grafische Grundbausteine in MAX zur Verfügung stehen.

Das Netzwerk dieser Grundbausteine bzw. MAX-Objekte funktioniert über die Versendung von Nachrichten entlang der Verbindung von Ausgängen zu Eingängen.

Dabei erfolgt eine Unterscheidung, ob es sich bei der Nachricht um Steuer- oder Signaldaten handelt. Dadurch wird der Rechenaufwand beträchtlich reduziert. Während die Signaldaten mit der Audio-Abtastrate (32 oder 44,1 kHz) bearbeitet werden, werden die Steuerdaten nur behandelt, wenn sich diese tatsächlich ändern. Die Kontrollrate beträgt 1/64 der Audio-Abtastrate.

Diese strenge Unterscheidung führt zu zwei MAX-Objekt-Klassen:

- Signal-Objekte:

In Signal-Objekten werden jeweils 64 Signalsamples zu einem Vektor zusammen-gefaßt und berechnet. Diese Vektoren werden von Signal-Objekt zu Signal-Objekt weitergereicht und entsprechend der Objekteigenschaften modifiziert. Dadurch ist aber ein rekursiver Aufbau des Netzwerkes nur unter Einschränkungen möglich; um beispielsweise ein rekursives Filter 1. Ordnung zu realisieren, müßte das Signal um ein Sample verzögert am Eingang wieder zur Verfügung stehen, was aber durch die 64-Sample-Verzögerung nicht möglich ist. In diesem Fall muß also ein MAX-external in C geschrieben werden.

- Message-Objekte:

Die Steuerdaten werden mit der niederen Taktrate verarbeitet, d. h., sie werden im Takt der 64-Sample-Vektoren der Signaldaten zu den nächsten Objekten weiter-geschickt und lösen dort die entsprechenden Veränderungen aus.

- VCO-Realisierungen

4.1.1 Impulsgenerator

Die Realisierung entspricht dem im Kap. 3.1.2.1.4 - "Gefensterte Sinc-Funktion" vorgestellten Algorithmus. Dabei wird eine ideale Impulsfunktion mit einer Sinc-Funktion gefaltet. Die Sinc-Funktion wird auf das zu berechnenden Sample gesetzt und die sich innerhalb der Sinc-Funktion befindenden idealen Impulse mit dem entsprechen-den Funktionswerten gewichtet addiert.

Zur Darstellung der idealen Impulsfunktion dient eine Datenstruktur, die über Pointer zu einem Ringspeicher realisiert werden.

Bild 78: Ringspeicherstrukur mit Datenelementen.

Die Anzahl der Datenelemente in diesem Ringspeicher hängt von der zeitlichen Länge TSinc der Sinc-Funktion ab. Der Maximalwert Imax ergibt sich bei der höchstzulässigen Impulsfrequenz von fS2  zu:

Imax=TSincfS2

Beim Aufrufen des Patches wird der Ringspeicher mit zwei Impulsen initialisiert, welche sich am Anfang und am Ende des Sinc-Impulses befinden. Jedes Element der Struktur entspricht also einem Impuls der idealen Impulsfunktion. Zusätzlich verweist ein Pointer auf die jeweilige Struktur, um den Beginn (anf) und das Ende (end) der sich im Ringspeicher befindenden Impulse zu kennzeichnen, welche für die Berechnung des aktuellen Abtastwertes notwendig sind.

Bild 79: Initialisierung des Ringspeichers beim Patchaufruf. Der Zeitwert des ersten Elementes "zeigt" auf den Sinc-Impulsbeginn, das zweite Element auf dessen Ende.

Nach der Initialisierung erfolgt nun der rekursive Teil des Algorithmus. Dabei wird der Sinc-Impuls um einen Abtastwert TS weiterverschoben, was durch die Subtraktion dieses Wertes von den Zeitwerten in der Datenstruktur erfolgt.

Bild 80: Der rekursive Teil der Berechnung beginnt mit dem Weiterschieben des Sinc-Impulses um einen Abtastwert, bzw. mit der Subtraktion der Abtastratendauer von den Zeitwerten der Elemente.

Vor der Berechnung des aktuellen Abtastwertes wird die aktuelle Frequenz f1 berücksichtigt. Dabei wird ein neues Element am Ende der Struktur eingefügt, welches nun um den Zeitwert T1=1f1 vom vorherigen Impuls "entfernt" ist. Schließlich wird auch der Pointer "end" auf dieses Element gesetzt.

Bild 81: Ein neues Element wird hinzugefügt, wenn der Impuls des bisher letzten Elementes innerhalb des Sinc-Impulses fällt.

Um die Rekursion des Algorithmus zu gewährleisten, wird nur dann ein neues Element eingefügt, wenn sich außerhalb der Sinc-Funktion noch kein Element befindet -d. h., wenn der Zeitwert des letzten Elementes kleiner als TSinc ist. Andernfalls wird lediglich der Zeitwert des Elementes entsprechend der Eingangsfrequenz verändert.

Weiters werden neue Impulse, welche sich durch eine plötzlich hohe Eingangs-frequenz innerhalb der Sinc-Funktion befinden würden, auf das Ende der Sinc-Funktion gesetzt. Somit befindet sich der letzte Impuls immer außerhalb oder am Ende der Sinc-Funktion und braucht bei der Berechnung der Faltung nicht berücksichtigt zu werden. (Dieser "Fehler" besteht nur für die Dauer eines Abtastwertes und bewirkt quasi eine Interpolation der Eingangsfrequenz, wenn sich diese innerhalb eines Samples auf sehr hohe Werte (1TSinc) verändert.)

Da Impulse, die schon außerhalb der Sinc-Funktion liegen - d. h. ihr Zeitwert ist kleiner Null - für die Faltung keinen Beitrag mehr liefern, können diese verworfen werden. Dabei ist zu beachten, daß ein Element mit einem Zeitwert kleiner Null berücksichtigt werden muß, um bei tiefen Eingangsfrequenzen - wenn der nächste Impuls außerhalb der Sinc-Funktion liegt - einen Bezugswert für die Berechnung des Zeitpunktes des nächsten Impulses zu haben. Wenn also die ersten zwei Elemente in der Struktur Zeitwerte kleiner Null haben, so kann das erste Element verworfen werden. Dies geschieht durch Weitersetzen des Pointers "anf" auf das nächste Element im Ringspeicher.

Schließlich erfolgt die eigentliche Berechnung des Samples durch Faltung der Sinc-Funktion mit den Impulsen. Diese erfolgt durch Summieren der Funktionswerte des Sinc-Impulses an den jeweiligen Stellen der Impulse. Das erste und letzte Element der Struktur braucht also nicht berücksichtigt zu werden. Die Sinc-Funktion wird dabei durch eine Tabelle realisiert, welche linear interpoliert wird.

4.1.2 Bipolarer Impulsgenerator

Durch eine Erweiterung der Struktur eines Elementes des Ringspeichers auf die Form

läßt sich durch Auswertung des Vorzeichens eine bipolare Impulsfunktion realisieren.

Wird der Struktur ein neuer Impuls hinzugefügt, so muß diesem lediglich das zum letzten Impuls gegenteilige Vorzeichen übergeben werden. Bei der Faltung werden dann die Funktionswerte der Sinc-Funktion mit dem entsprechenden Vorzeichen berück-sichtigt.

4.1.3 Bipolarer Impulsgenerator mit Steuerung des Tastverhältnisses

Das Tastverhältnis des bipolaren Impulsgenerators läßt sich einfach durch dessen Berücksichtigung bei der Berechnung der Zeitwerte des in die Struktur neu hinzu-gefügten Impulses berücksichtigen.

Wenn der letzte Impuls positiv war, so wird das neue Element mit negativen Vorzeichen und dem resultierenden Zeitwert T1'=tv(100f1) berücksichtigt, wobei der neue Eingangsparameter tv in Prozent interpretiert wird.

Analog wird bei positiven Vorzeichen des neuen Elementes der Zeitwert zu T1'=(100−tv)(100f1) berechnet.

4.1.4 Rechteckgenerator

Der Rechteckgenerator wurde direkt als Patch realisiert, wobei dem oben erwähnten bipolaren Impulsgenerator ein nichtidealer Integrator in Form eines "2p2z"-Patches (Filter mit zwei Pol- und Nullstellen) nachgeschaltet wurde. Um Übersteuerungen des resultierenden Signals zu vermeiden, wird noch ein "gain"-Patch mit konstantem Verstärkungsfaktor nachgeschaltet.

4.1.5 Dreieckgenerator

Ein weiterer Integrator führt zu einem Dreiecksignal. Da die Flächen des Rechtecksignals bei unterschiedlichen Frequenzen zu verschiedenen Amplituden des Dreiecksignals führen, muß dieses mit einem frequenzabhängigen Faktor noch verstärkt werden. Weiters muß aufgrund der nichtidealen Integratoren eine Korrektur der Amplitude für tiefe Frequenzen vorgenommen werden.

- Auswertung des VCO

Bei der Auswertung des VCO wurden lediglich verschiedenen 8192 Punkte-FFTs der unipolaren Impulsfunktion bei einer Grundfrequenz von 800 Hertz untersucht, da durch die Erweiterung derselben auf bipolare Impulsfunktion, Rechteck- und Dreieckfunktion keine neuen Frequenzen entstehen.

Die durchgezogene Linie in den Diagrammen zeigt die Stärke der Aliasing-Komponenten.

Bild 82: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Rechteck gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 6 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 512-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 83: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 6 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 512-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 84: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 10 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 512-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 85: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 14 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 512-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 86: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 512-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 87: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 1024-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 88: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 2048-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 89: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 4096-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 90: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2.44 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 4096-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 91: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2.66 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 4096-Punkte-Tabelle geschrieben.

Bild 92: Spektrum einer Impulsfunktion, realisiert durch eine mit einem Blackman-Fenster gefensterten Sinc-Impuls mit einer Länge von 18 TS und einer Hauptkeulenbreite von 2.88 TS. Der Sinc-Impuls wurde in eine 4096-Punkte-Tabelle geschrieben.

4.2 VCF-Realisierungen

4.2.1 Moog-VCF

Die Realisierung entspricht dem im Kapitel 3.6.2.2.1 - "Approximation des Tiefpaßfilters" vorgestellten Algorithmus. Dabei wurde die Filterkaskade und die Rückkopplungsschleife als MAX-external realisiert. Die Korrekturfunktion für die Frequenz wurde als "function-table" realisiert. Um Instabilitäten des Filters vorzu-beugen, wurde zusätzlich eine Korrektur des Rückkopplungsfaktors vorgenommen. Dabei wurde die in Bild 62 dargestellte Kurve für Q=¥ durch eine Funktion zweiter Ordnung angenähert.

4.2.2 Auswertung des Moog-VCF

Bild 93: Übertragungsfunktionen des Moog-VCF bei den Grenzfrequenzen von 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800 und1600 Hertz, sowie einem Rückkopplungsfaktor von 2.

Bild 94: Übertragungsfunktionen des Moog-VCF bei den Rückkopplungsfaktoren von 0, 1, 2, 3, 4, und einer Grenzfrequenz von 100 Hertz.

4.2.3 Zustandsvariablen-Filter

Die Realisierung entspricht dem im Kapitel 3.6.4 - "Zustandsvariablen-Filter" behandelten Algorithmus. Wieder wurde die Differenzengleichung direkt in C als MAX-external implementiert.

4.2.4 Auswertung des Zustandsvariablen-Filters

Tiefpaßfilter

Bild 95: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Tiefpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.25, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.01.

Bild 96: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Tiefpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.25, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.1.

Bild 97: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Tiefpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 1.

Bandpaßfilter

Bild 98: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Bandpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.01.

Bild 99: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Bandpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.1.

Bild 100: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Bandpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 1.

Hochpaßfilter

Bild 101: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Hochpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.01.

Bild 102: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Hochpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 0.1.

Bild 103: Übertragungsfunktion des Zustandsvariablen-Filters (Hochpaßausgang) bei den Grenzfrequenzen 6.23, 25, 100 und 400 Hertz und einem Dämpfungsfaktor von 1.