3 Algorithmen zur Implementierung analoger 	Klangsyntheseverfahren

3.0 Grundsätzliche Probleme der Analog-Digital-Umsetzung

3.0.1 Abtasttheorem und Aliasing

Die gebräuchlichste Variante, um aus einem zeitkontinuierlichen Signal eine zeitdiskrete Folge zu erhalten, ist die periodische Abtastung. Für die so gewonnene Folge x[n] aus dem zeitkontinuierlichen Signal xc(t) gilt:

x[n]=xc(nTS)		mit  -¥<n<¥

wobei:	TS...Abtastperiode; Weiters wird fS=1TS als die Abtastfrequenz oder Samplingfrequenz definiert.

Dieser Vorgang der Signalfolgengewinnung kann in zwei Schritte zerlegt werden:

- Multiplikation des Analogsignals mit einer periodischen Dirac-Impulsfunktion.

- Umwandlung der gewichteten Dirac-Impulse in eine zeitdiskrete Folge.

Bild 17 zeigt dieses Prinzip der periodischen Abtastung.

Bild 17: Prinzip der periodischen Abtastung zur Gewinnung einer zeitdiskreten Folge xn aus einem zeitkontinuierlichen Signal xc(t).

zu a.) Multiplikation mit einer periodischen Dirac-Impulsfolge:

Das Analogsignal xc(t)wird mit einer periodischen Funktion von Dirac-Impulsen s(t) multipliziert, wobei:

s(t)=n=-¥¥d(t−nTS)

Das resultierende Signal xs(t) läßt sich wie folgt anschreiben:

xs(t)=xc(t)s(t)=xc(t)n=-¥¥d(t−nTS)=n=-¥¥xc(nTS)d(t−nTS)

Die Fourier-Transformierte der Funktion xs(t)setzt sich aus der Faltung der Fourier-Transformierten der Signale s(t)und xc(t)zusammen.

Fs(t)=S(jΩ)=2pTSk=-¥¥d(Ω−kΩS) wobei  ΩS=2pTS

Fxc(t)=Xc(jΩ)

Die Fourier-Transformierte von xs(t)ergibt sich zu

Fxs(t)=Xs(jΩ)=Fxc(t)s(t)=12pXc(jΩ)∗S(jΩ)=1TSk=-¥¥Xc(jΩ−kjΩS)

wobei "" hier die Faltungsoperation kennzeichnet.

Die Multiplikation des Analogsignals mit der periodischen Dirac-Impulsfunktion führt im Frequenzbereich zu sich wiederholenden Kopien der Fourier-Transformierten von xc(t) im Abstand von ganzzahligen Vielfachen der Abtastfrequenz. Die Zusammenhänge im Zeit- und Frequenzbereich erläutert Bild 18.

Bild 18: Multiplikation eines Analogsignals xc(t) mit einer periodischen Dirac-Impulsfunktion s(t) und resultierendes Signal xs(t) im Zeit- und Frequenzbereich.

Wenn ΩN den höchstfrequenten Anteil von Xc(jΩ) repräsentiert, so gilt unter der Bedingung ΩS>2ΩN, daß sich die Kopien von Xc(jΩ) nicht überlappen. Sie treten als mit dem Faktor 1TS skalierte identische Kopien an jedem ganzzahligen Vielfachen von ΩS auf, wodurch sich das ursprüngliche Analogsignal mit einem idealen Tiefpaßfilter aus xs(t) rekonstruieren läßt.

Diese Feststellung wird im Nyquist-Abtasttheorem formuliert:

xc(t) sei ein bandbegrenztes Signal mit Xc(jΩ)=0 für Ω>ΩN. Dann ist xc(t) eindeutig durch seine Abtastwerte xn=xc(nT),n=0,±1,±2,... bestimmt, wenn

ΩS>2ΩN.

Wird die Abtastfrequenz zu klein gewählt, so kommt es im Frequenzbereich zur Überlappung der einzelnen Komponenten von Xc(jΩ), wodurch Frequenzanteile, die höher sind als fS2, um eben diese Frequenz gespiegelt werden. Dadurch läßt sich das Originalsignal nicht mehr durch einen Tiefpaß rekonstruieren. Statt dessen erfährt dieses Signal Verzerrungen, welche man als Aliasing bezeichnet.

zu b.) Umwandlung der gewichteten Dirac-Impulse in eine zeitdiskrete Folge:

Mit der Skalierung

Q=ΩTS=2pffS....digitale Frequenz

wird der Frequenzbereich 0<Ω≤ΩS auf den Bereich 0<Q≤2p normiert. Dadurch wird auch die Zeitskala normiert, und zwar derart, daß der Abstand TS zwischen zwei Abtastwerten von xs(t) die Dauer Eins zwischen zwei Abtastwerten von x[n] ergibt.

3.0.2 Auswirkungen der endlichen Rechengenauigkeit

3.0.2.1 Zahlendarstellung und Quantisierungsfehler

In digitalen Signalverarbeitungssystemen ist es notwendig, die Signale und Koeffizienten in einem digitalen Zahlensystem darzustellen. Die meisten Rechenmaschinen verwenden ein binäres System. Verschiedene Formate wie Vorzeichen und Betrag, Einerkomplement, Zweierkomplement und Gleitkomma-Darstellung finden Verwendung, wobei das Zweierkomplement und die Gleitkomma-Darstellung am häufigsten angewendet werden.

3.0.2.1.1 Zweierkomplement

Die exakte Darstellung einer reellen Zahl durch das Zweierkomplement lautet:

x=Xm−b0+i=1¥bi2−i

wobei:	Xm....beliebiger Skalierungsfaktor

bi......0 oder 1

b0.....Vorzeichen-Bit:

b0=0⇒0≤x≤Xm

b0=1⇒−Xm≤x<0

Durch die Einschränkung aufB+1 Binärstellen ergibt sich:

x=QB[x]=Xm−b0+i=1Bbi2−1=XmxB

Dieser Wert von x ist quantisiert und liegt im Bereich −Xm≤x<Xm. Die geringste Differenz zwischen zwei Zahlen beträgt D=Xm2−B. Die Quantisierung ist eine nichtlineare gedächtnislose Operation und führt zu einem Fehler, der als Quantisierungsfehler eq bezeichnet wird und folgend definiert ist:

eq=QB[x]−x

Durch das Runden einer Zweierkomplementzahl ist −D2<eq≤D2; im Falle des Abschneidens ergibt sich: −D<eq≤0.

3.0.2.1.2 Gleitkomma-Darstellung

Eine Zahl x in Gleitkomma-Darstellung ist definiert als:

x=2cxM

wobei:	c.....Exponent des Skalierungsfaktors (Exponent)

xM..rein gebrochener Teil (Mantisse)

Sowohl der Exponent als auch die Mantisse werden explizit als binäre Festpunktzahlen dargestellt. Dadurch lassen sich hohe Darstellungsgenauigkeiten und große Aussteuerungsbereiche erzielen. Der Exponent wird angepaßt und die Mantisse normiert, so daß 0.5≤xM<1 gilt.

Beim Multiplizieren zweier Gleitkommazahlen werden die Exponenten addiert und die Mantissen multipliziert, wobei letztere quantisiert werden können. Auch beim Addieren müssen vor der eigentlichen Addition der Mantissen die Exponenten aneinander angepaßt werden, wodurch unter Umständen wiederum eine Quantisierung vorgenommen wird. Unter der Annahme, daß der Bereich des Exponenten ausreicht, um alle möglichen Werte von x zu skalieren, wirkt sich der Quantisierungsfehler nur auf die Mantissen aus, wobei dieser jedoch mit 2c skaliert wird. Der Quantisierungsfehler e einer Binärzahl in Gleitkomma-Darstellung wird als Bruchteil der Zahl x beschrieben, um eine Skalierung mit dem Signalpegel zu berücksichtigen:

x=x(1+e)=x+ex

3.0.2.2 Koeffizientenquantisierung

Beim Entwurf eines digitalen Systems wird im allgemeinen von einer speziellen Systemfunktion ausgegangen. Für diese Funktion werden die Systemkoeffizienten mit einer begrenzten Genauigkeit berechnet.

In IIR-Systemen (siehe auch Kapitel 3.6.0.2 und [26]) wirkt sich die Koeffizientenquantisierung dahingehend aus, daß sich die Pol- und Nullstellen in der z-Ebene auf neue Positionen verschieben, wodurch die so realisierte Systemfunktion von der originalen Systemfunktion abweicht. Im Extremfall kann das System auch instabil werden.

In FIR-Systemen (siehe auch Kapitel 3.6.0.1 und [26]) besteht zwischen der Impulsantwort und dem Quantisierungsfehler der Koeffizienten ein linearer Zusammenhang, wodurch sich die realisierte Systemfunktion als Summe einer unquantisierten Systemfunktion und einer Fehlersystemfunktion darstellen läßt.

3.0.2.3 Quantisierungsrauschen

3.0.2.3.1 Quantisierungsrauschen bei Amplitudengleichverteilung

Der Quantisierungsfehler führt zu einer Signalveränderung, die als Rauschen modelliert wird. Unter der Annahme, daß n=2k Quantisierungsstufen gleich oft durchlaufen werden, läßt sich eine Aussage über das Signal-/Rauschleistungsverhältnis machen.

Pvor=12Xmx=-XmXmx2dx=Xm23=n2D212

Pnach=1n12+32+52+....+.(n−1)2D22=(n2−1)D212

Die Quantisierungsrauschleistung Pq ergibt sich als

Pq=Pvor−Pnach=n2D212−(n2−1)D212=D212

und das Signal-/Rauschleistungsverhältnis (SNR) zu

SNR=SN=PnachPq=(n2−1)D212D212=(n2−1)

bzw. in dB (auch Signal-/Rauschabstand genannt):

SNR(dB)=10log(n2−1)»20log(n)

3.0.2.3.2 Spektrum des Quantisierungsrauschens

Unter der zusätzlichen Annahme, daß die Quantisierungsfehler verschiedener Abtastwerte nicht korrelieren und auch zwischen zu quantisierendem Signal und Quantisierungsfehler kein Zusammenhang besteht, was für genügend großes n erfüllt ist, läßt sich das Quantisierungsrauschen im Frequenzbereich untersuchen.

Die Autokorrelationsfunktion ist

Rx(t)=limt0→¥1t0t=-t02t02x(t)x(t+t)dt=D212(1−tT)....t<TS

und mit

Gq(f)=FRx(t)=D212TSsin(pfTS)pfTS2=D212TSsinc2(fTS)

sowie der Näherung, daß sinc2(fTS)»1 bis zur Frequenz fS2 ist, erhält man:

Gq(f)=D212fS

Die Rauschleistung innerhalb des Nutzfrequenzbandes Df beträgt dann:

Pq(fS,Df)=DfGq(f)df=D2122DffS	(1)

3.0.2.4 Signal-/Rauschabstand realer Systeme

Im allgemeinen ist der Signal-/Rauschabstand auch von der Signalform und der Aussteuerung abhängig. Mit dem Modulationsfaktor m, wobei m=0 ein unmoduliertes und m=1 ein voll moduliertes Signal bedeutet, sowie dem Crest-Faktor

c=XmXeff

läßt sich der Signal-/Rauschabstand wie folgt anschreiben:

SNR(m,c,k)=10logPSPq=10logXeff2m2D212=10log(m23c2n2)=20logm+20log3c+6.02k	(2)

3.0.2.4.1 Signal-/Rauschabstand über Abtastfrequenz

Mit dem Oversamplingfaktor

L=fS2Df

und den Ergebnissen aus den Gleichungen (1) und (2) läßt sich der Signal-/Rauschabstand zusammenfassen zu:

SNR(L,k,m,c)=10logL+20logm+20log3c+6.02k

3.0.2.4.2 Granularrauschen

Granularrauschen ist eine Intermodulation mit der Abtastfrequenz. Bei niedrigen Frequenzen und kleinen Signalwerten ist die Dekorrelation aufeinanderfolgender Abtastwerte nicht mehr gegeben, wodurch eine spektrale Veränderung des Quantisierungsrauschens auftritt.

3.0.2.5 Grenzzyklen

Durch die endliche Genauigkeit der Arithmetik eines rekursiven Systems (IIR-System) ist es möglich, daß das Ausgangssignal trotz Nullansteuerung unbegrenzt weiterschwingt. Dieses Grenzzyklusverhalten bei Nullansteuerung entsteht entweder durch nichtlineares Quantisieren in den Rückkopplungsschleifen des Systems oder durch Zahlenbereichsüberschreitungen bei der Addition (siehe [26]).