3.1.2 Impuls-, Rechteck-, Dreieck- und Sägezahngeneratoren

3.1.2.0 Allgemeines

Im folgenden Kapitel sollen die von Analogsynthesizern vorwiegend angebotenen Kurvenformen in Hinblick auf eine digitale Realisierung untersucht werden. Dazu zählen Impuls-, Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnfunktionen.

Die Impulsfunkion setzt sich aus unendlich vielen Harmonischen gleicher Amplitude zusammen. Funktionen mit unstetigen Stellen (Rechteck und Sägezahn) zeichnen sich durch ein Spektrum aus, welches pro Oktave um nicht mehr als 6 Dezibel abnimmt. Das Spektrum von Funktionen mit stetigen Verlauf aber nicht differnzierbaren Stellen (Dreieck) fällt mit 12 Dezibel pro Oktave ab.

Theoretisch haben diese Funktionen eine unendliche Bandbreite, wodurch das Problem des Aliasings in den folgenden Betrachtungen in den Vordergrund tritt. Die Algorithmen werden wiederum auf ihren Rechenaufwand untersucht. Zusätzlich wird eine Ansteuerung des Tastverhältnisses betrachtet.

- Additive Synthese im Zeitbereich

3.1.2.1.1 Additive Synthese mittels Sinusgeneratoren

Die einfachste Form der Erzeugung von tiefpaßgefilterten Impulssignalen ist die Realisierung mittels additiver Synthese. Dabei werden die einzelnen harmonischen Schwingungen des Signals mittels Sinusgeneratoren, wie sie im Kapitel 3.1 besprochen wurden, generiert und deren Signale addiert.

Zur Erzeugung einer Schwingung mit der Grundfrequenz f1 werden

N=intfS2f1

Sinusgeneratoren benötigt.

Die Berechnung des Ausgangssignals erfolgt allgemein über:

y[n]=k=1Nak[n]cos(Fk[n])

wobei:

Fk[n]=Fk[n−1]+Qk[n]+yk[n]−yk[n−1]

Um eine aliasingfreie tiefpaßgefilterte Impulsfolge mit N Harmonischen zu generieren, ergibt sich mit

y[n]=1Nk=0Ncos(k(F[n−1]+Q[n]))

folgender Rechenaufwand:

- N trigonometrische Berechnungen (siehe Kapitel 3.1.1)

- N Multiplikationen

- 2N−1 Additionen

Aufgrund des hohen Rechenaufwandes ist diese Methode für niedrige Grundfrequenzen ungeeignet.

3.1.2.1.2 Wavetable-Synthese

Wie im Kapitel 3.1.1.2 besprochen, lassen sich Sinusfolgen aus einer Wavetable synthetisieren. Dieselben Überlegungen gelten auch für beliebige Wellenformen, welche sich aus einer Superposition einzelner Sinusfolgen ergeben. Die resultierenden Kurvenformen lassen sich somit direkt in die Wavetable schreiben. Dabei muß jedoch für das Phaseninkrement folgende Bedingung erfüllt sein, um Aliasing zu vermeiden:

I≤Lf1fSnh

wobei:

f1...Grundfrequenz

nh...Nummer der höchstfrequenten Harmonischen (fmax=nhf1)

L....Größe der Wavetable

Daher ist dieses Verfahren in Hinblick auf Frequenzmodulation nur für kleine Frequenzänderungen geeignet, da ansonsten die Wavetable dynamisch berechnet werden müßte bzw. mehrere Wavetables notwendig wären.

3.1.2.1.3 Periodische Impulsfunktion

Allgemeines

Eine ideale periodische Impulsfunktion läßt sich im Zeit- und Frequenzbereich wie folgt anschreiben:

n=-¥¥d(t−nT1)Û1Tn=-¥¥d(Ω−nΩ1)	mit  Ω1=2pT1

Die Multiplikation dieser Folge mit der Abtastfunktion liefert nur Werte ungleich null, wenn die Impulse der abzutastenden Funktion genau auf Werten der Abtastfolge liegen. Durch die theoretisch unendlich schmalen Impulse sind diese Abtastwerte nur zufällig verteilt und liefern keine zufriedenstellende Repräsentation des Nutzsignals.

Zeitlich gerundete periodische Impulsfunktion

Diese Problematik läßt sich wie folgt lösen (siehe [6]): Durch eine Verbreiterung der Impulse der abzutastenden Funktion auf

p(t)=1t≤TS2

erhält man anstatt der periodischen Impulsfunktion nun:

x(t)=n=-¥¥p(t−nT1)ÛX(Ω)=P(Ω)n=-¥¥d(Ω−nΩ1)

Die Impulsbreite wird also auf die Länge der Abtastperiode vergrößert. Durch Abtasten dieser Funktion werden die Impulse des Nutzsignals zeitlich auf den nächstgelegenen Abtastwert gerundet. Man erhält schließlich:

x(kTS)=n=-¥¥p(kTS−nT1)Ûk=-¥¥X(Ω+kΩS)=k=-¥¥P(Ω+kΩS)n=-¥¥(Ω+kΩS−nΩ1)

Die k-Terme verursachen starke Aliasing-Frequenzen, wie aus Bild 25 entnommen werden kann. Lediglich für tiefe Nutzsignalfrequzenzen ergeben sich annehmbare Ergebnisse (siehe [6]).

Bild 25: Spektrum einer Impulsfunktion, deren  Impulse bei der Abtastung auf den nächstgelegenen Abtastwert gerundet wurden. Die durchgezogene Linie zeigt die Einhüllende. Bild nach [6].

Linear interpolierte periodische Impulsfunktion

Bessere Ergebnisse liefert eine lineare Interpolation der Funktionswertimpulse auf die beiden benachbarten Impulse der Abtastfunktion. Die Impulse der Abtastfunktion werden entsprechend ihrer Nähe zum Impuls des Nutzsignales gewichtet, wobei die Summe beider Impulse 1 ergibt. Bild 26 zeigt das Spektrum einer nach dieser Methode generierten Impulsfunktion.

Bild 26: Spektrum einer Impulsfunktion mit linear interpolierter Abtastung. Die durchgezogene Linie zeigt die Einhüllende.  Bild nach [6].

3.1.2.1.4 Tiefpaßgefilterte periodische Impulsfunktion

Allgemeines

In diesem Abschnitt wird die Erzeugung einer tiefpaßgefilterten periodischen (also aliasingfreien) Impulsfunktion betrachtet, deren Spektrum auf N Harmonische begrenzt ist.

X(Ω)=1Nn=-NNd(Ω−nΩ1)

Dies repräsentiert eine mit der Grenzfrequenz fmax=Nf1 ideal tiefpaßgefilterte Impulsfunktion.

Aus dieser läßt sich schließlich durch einfache mathematische Beziehungen die Rechteckfunktion (durch Integration) und die Dreieck- bzw. Sägezahnfunktionen (durch zweifache Integration) herleiten. Durch eine Phasenverschiebung der Impulse läßt sich auch die Steuerung des Tastverhältnisses auf einfachem Wege realisieren. Bild 27 illustriert das Prinzip.

Bild 27: Herleitung einer aliasingfreien Rechteck- und Dreieckfunktion aus zwei tiefpaßgefilterten periodischen Impulsfunktionen.

Diskrete Summenformel

Moorer [7] verwendet zur Berechnung von Summen von Sinusschwingungen in geschlossener Form die diskrete Summenformel. Basierend auf der geometrischen Reihe

k=0N−1zk=1−zN1−z

ergibt sich mit der Identität 2cos(x)=ejx+e−jx:

1Nk=0N−1akcos(kQn+j)=

=1Ncos(j)−acos(Qn+j)−aNcos(NQn+j)+aN+1cos((N−1)Qn+j)1−2acos(Qn)+a2

und mittels 2jsin(x)=ejx−e−jx:

1Nk=0N−1aksin(kQn+j)=

=1Nsin(j)−asin(Qn+j)−aNsin(NQn+j)+aN+1sin((N−1)Qn+j)1−2acos(Qn)+a2

Hieraus lassen sich mittels trigonometrischen Beziehungen weitere vereinfachte Formeln in geschlossener Form zur Erzeugung von tiefpaßgefilterten Impulsfunktionen herleiten. Im folgenden werden die entsprechenden Realisierungen und deren notwendiger Rechenaufwand angegeben.

- tiefpaßgefilterte Impulsfolge mit Gleichanteil:

1Nk=0N−1cos(kQn)=12N1+cos((N−1)Qn)−cos(NQn)−cos(Qn)1−cos(Qn)

Rechenaufwand:

- 3 trigonometrische Berechnungen

- 4 Multiplikationen

- 5 Additionen

- 1 Division

- 1 Shift-Operation

- tiefpaßgefilterte Impulsfolge ohne Gleichanteil ([8]):

1Nk=1Ncos(kQn)=12Nsin((2N+1)Qn2)sin(Qn2)−1

Um eine Division durch Null zu verhindern, muß der Divisor vor jeder Berechnung untersucht werden. Meist genügt es, das Ergebnis für kleine Werte des Divisors gleich 1 zu setzen. Eine genauere Berücksichtigung kann über folgende Näherungsformel erfolgen ([9]):

sin(kx)sin(x)»kcos(kx)cos(x)   für x<<1

Rechenaufwand:

- 2 trigonometrische Berechnungen

- 3 Multiplikationen

- 2 Additionen

- 1 Division

- 2 Shift-Operationen

- tiefpaßgefilterte bipolare Impulsfolge mit einem Tastverhältnis von 50 Prozent:

1Nk=0N−1cos(kQn)−k=0N−1(−1)kcos(kQn)=cos((N−2)Qn)−cos(NQn)N(1−cos(2Qn))

N...ungerade

Mit a=-1 erhält man eine Phasenverschiebung um 180 Grad für jede ungeradzahlige Harmonische, wodurch ein um die halbe Periodendauer zeitversetzter Impulszug realisiert wird. Dieser führt durch Subtraktion von ersterem zu einer bipolaren Impulsfolge mit einem Tastverhältnis von 50 Prozent. Für ein geradzahliges N erhält man wiederum eine unipolare Impulsfolge mit der doppelten Frequenz.

Rechenaufwand:

- 3 trigonometrische Berechnungen

- 4 Multiplikationen

- 3 Additionen

- 1 Division

- 1 Shift-Operation

- tiefpaßgefilterte bipolare Impulsfolge mit beliebigem Tastverhältnis:

1Nk=0N−1ejkαsin(kQn)=2⋅ImejNαsin((N−1)Qn)−sin(Qn)−ej(N−1)αsin(NQn)N(cos(Qn)+cos(α))

Mittels komplexer Arithmetik läßt sich über den Wert a auch das Tastverhältnis der bipolaren Impulsfunktion beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen dem Tastverhältnis tv in Prozent und α gibt folgende Beziehung wieder:

α=-p100tv

Rechenaufwand:

- 5 trigonometrische Berechnungen

- 8 Multiplikationen (davon 2 komplex)

- 4 Additionen (davon 1 komplex)

- 1 Division

- 1 Shift-Operation

Zum Vergleich benötigt die Realisierung einer bipolaren Impulsfolge mit Tastverhältnissteuerung die Berechnung von zwei unipolaren Impulsfolgen, welche um ntv Abtastwerte zeitverschoben sind und voneinander subtrahiert werden, folgenden Rechenaufwand:

1Nk=1Ncos(kQn)−1Nk=1Ncos(kQ(n−ntv))==12Nsin((2N+1)Qn2)sin(Qn2)−sin((2N+1)Q(n−ntv)2)sin(Q(n−ntv)2)

- 4 trigonometrische Berechnungen

- 5 Multiplikationen

- 3 Additionen

- 2 Divisionen

- 4 Shift-Operationen

Gefensterte Sinc-Funktion

Neben den geschlossenen Formen lassen sich tiefpaßgefilterte Impulsfolgen auch mittels Interpolationstechniken generieren ([6],[11]). Die Grundlage hierzu bildet der FIR-Filterentwurf nach der Fenstermethode.

Die Basisoperation lautet:

Abtastung[x(t)*TP(t)]

wobei TP(t) eine gefensterte Sinc-Funktion ist und "*" die Faltung symbolisiert.

Die Eingangsfunktion x(t) bildet die ideale Impulsfolge mit der gewünschten Periodendauer T1:

x(t)=n=-¥¥d(t−nT1)

Dieses Signal wird nun auf die Abtastperiode TS übergeführt und dabei durch Faltung mit der Impulsantwort eines Tiefpaßfilters interpoliert. Die Grenzfrequenz des Tiefpaßfilters liegt - um Aliasing zu unterbinden - bei fg≤fS2. Die Impulsantwort des zeitkontinuierlichen Filters wird mit einer Periode T2<TS abgetastet und auf L Werte gefenstert, wobei durch die Symmetrie der Impulsantwort (Sinc-Funktion) nur L2 Werte gespeichert werden müssen. Die Faltung erfolgt nun derart, daß die gefensterte Sinc-Funktion auf das zu berechnende Ausgangssample gesetzt wird, und die sich in diesem Bereich befindlichen Impulse der Eingangsfunktion mit den entsprechenden Werten der Sinc-Funktion gewichtet aufsummiert werden. Um die Rechengenauigkeit weiter zu erhöhen, können die Impulse innerhalb der Sinc-Funktionswerte ebenfalls noch interpoliert werden. Bild 28 veranschaulicht dieses Prinzip.

Bild 28: Prinzip der Abtastratenwandlung zur Erzeugung tiefpaßgefilterter Impulsfolgen.

Zur Berechnung selbst wird eine ideale periodische Impulsfolge mit der Periode T1 in ein Speicherfeld der Länge L geschrieben und schließlich für jedes zu berechnende Ausgangssample  mit der Impulsantwort des Filters gefaltet. Danach wird der Inhalt des Speicherfeldes um die Länge eines Samples TS weitergeschoben und eventuell neue Impulse mit der aktuellen Frequenz hinzugefügt. Dabei wird in einem Register die Lage des zuletzt ins Speicherfeld geschriebenen Impulses ebenfalls als Zeitwert (Tp) gespeichert, um die Position des nächsten Impulses berechnen zu können.

Bild 29: Algorithmus zur Erzeugung einer tiefpaßgefilterten Impulsfolge nach der Methode mittels gefensterter Sinc-Funktion.

Bild 29 illustriert den Algorithmus. Das Ergebnis gibt Bild 30 wieder. Beim ersten Spektrum wurden 8 Nulldurchgänge der Sinc-Funktion bei der Fensterung berücksichtigt. Das zweite Spektrum berücksichtigt 32 Nulldurchgänge der Sinc-Funktion. Zusätzlich wurde die Grenzfrequenz des Filters herabgesetzt.

Bild 30: Spektrum einer durch die Fenstermethode tiefpaßgefilterten Impulsfunktion. Die Sinc-Funktion wurde über 8 (oben) bzw. 32 (unten) Nulldurchgänge gefenstert. Die durchgezogene Linie zeigt die Einhüllende.  Bild nach [6].

3.1.2.1.5 Erweiterungen  zur Generierung von Rechteck-, Dreieck- und Säge-			 zahnfolgen

Wie bereits erwähnt wurde, läßt sich aus der bipolaren tiefpaßgefilterten Impulsfolge mittels Integration eine Rechteckfolge und durch eine weitere Integration eine Dreieckfolge erzeugen, ohne daß Aliasing auftritt. Dabei sind jedoch zusätzliche Algorithmen notwendig, um eine von Frequenz, Phase und Tastverhältnis unabhängige Amplitude zu gewährleisten. Um einen Überlauf zu verhindern, dürfen die Integratoren keine Gleichanteile erhalten. In der Praxis werden jedoch die Pole der Integratoren leicht innerhalb des Einheitskreises gesetzt, um Gleichanteile durch Rundungsfehler zu eliminieren.

Ausgehend von einer tiefpaßgefilterten Impulsfolge pulse[n] sollen nun die erweiterten Kurvenformen hergeleitet werden.

Bipolare Impulsfolge

Die Erzeugung einer bipolaren Impulsfolge bppulse[n] läßt sich mittels

bppulse[n]=C0pulse[n]−pulse[n−ntv]

realisieren, wobei sich mit ntv über die Beziehung

ntv=intfSf1tv100

eine Steuerung des Tastverhältnisses vornehmen läßt. Aufgrund der Überlagerung der beiden Impulse kommt es zu einer Amplitudenverzerrung in Abhängigkeit vom Tastverhältnis, was in Bild 31 gezeigt wird. Die Periode der Oszillation hängt von der Grundfrequenz ab. Dieses Phänomen tritt vorallem bei bipolaren Impulsfolgen, die mittels diskreter Summenformel generiert wurden auf. Bei der Methode mit der gefensterten Sinc-Funktion beschränkt sich dieser Effekt auf hohe Grundfrequenzen, da es erst dort zur Überlagerung der benachbarten Impulse kommt.

Bild 31: Amplitudenmaximum der bipolaren Impulsfolge in Abhängigkeit vom Tastverhältnis bei einer Berücksichtigung von 9 Harmonischen.

Eine genaue Korrektur kann durch Multiplikation mit dem Faktor

C0=14pk=0int(fS4f1)1(2k+1)sin(2k+1)ptv100

vorgenommen werden. Da der Effekt jedoch erst bei hohen Grundfrequenzen und extremen Tastverhältnissen um tv»0 bzw. tv»100 in Erscheinung tritt, kann auf eine Korrektur auch verzichtet werden. (Ausnahme: siehe Sägezahnfolge)

Rechteckfolge

Eine Rechteckfolge rect[n] läßt sich über die Beziehung

rect[n]=1C1[n]k=0npulse[k−k0]−pulse[k−ktv−k0]−C2[n]

generieren. k0 ist die Anzahl von Abtastwerten, um welche die Impulsfolge zeitversetzt beginnt. Für k0=0 wird angenommen, daß die Impulsfunktion mit dem positiven Maximum startet. Da die beiden Impulsfolgen in Summe 0 ergeben, kann der Integrator nicht übersteuert werden. Die Amplitude ändert sich in Abhängigkeit von der Frequenz und muß mittels C1 normiert werden. Je nach Größe von k0 ergibt sich ein Gleichanteil am Ausgang, welcher mittels C2 kompensiert werden kann. Für die Koeffizienten gilt:

C1=n=0intfS2f1pulse[n]

C2=n=0k0pulse[n]

Dreieck- und Sägezahnfolge

Die Dreieckfolge tri[n] läßt sich durch eine Integration der Rechteckfolge regenerieren:

tri[n]=1C3[n]k=0nrect[k]−C4[n]

Um die Extrema der Folge wieder auf 1 zu normieren, muß eine frequenz- und tastverhältnisabhängige Korrektur vorgenommen werden.

C3=(tv100)(1−tv100)fSf1

C4=n=0intfS2f1rect[n]+n=0k0rect[n]

Auch die Sägezahnfolge kann durch eine Dreieckfolge realisiert werden, wobei das Tastverhältnis nahezu 100 beträgt.

Um die oben erwähnten Amplitudenverzerrungen zu reduzieren, ist eine näherungsweise Korrektur der bipolaren Impulsfolge mit dem Faktor

C0=80f1fS.....f1>fS80

notwendig, wobei ein Tastverhältnis von t=99 angenommen wurde.

Bild 32 veranschaulicht die Erzeugung der erwähnten Kurvenformen, wobei als Eingangssignal zwei tiefpaßgefilterte Impulsfolgen verwendet wurden.

Bild 32: Algorithmus zur Erzeugung einer Rechteck- und Dreieckfolge aus einer tiefpaßgefilterten Impulsfolge.

3.1.2.1.6 Approximation im Zeitbereich

Eine Methode zur Annäherung einer tiefpaßgefilterten Rechteckfolge besteht darin, lediglich den Bereich um die Unstetigkeitsstelle an eine tiefpaßgefilterte Rechteckfolge anzugleichen. Dabei wird jener Bereich durch Addition mit einem Differenzsignal, welches aus der Subtraktion der tiefpaßgefilterten von der idealen Rechteckfolge gewonnen wurde, geglättet. Bild 33 erläutert das Prinzip.

Bild 33: Prinzip der Erzeugung eines tiefpaßgefilterten Rechtecksignals mittels Approximation im Zeitbereich.

Um einen stetigen Übergang zu gewährleisten, wird das Differenzsignal mit einem Hanningfenster multipliziert. Bei hohen Frequenzen kann man dadurch zusätzlich die Überlappung der Differenzsignale verhindern, indem die Länge des Hanningfensters mit der Periodendauer gekoppelt wird.

Der Algorithmus läßt sich auf weitere Kurvenformen wie Dreieck- und Sägezahnfolgen erweitern. Schließlich läßt sich auch die Frequenzcharakteristik des resultierenden Signals durch die Wahl des Fensters beeinflussen. Bild 34 zeigt den Algorithmus. Die resultierende Folge wird einfach durch Addition zweier Wavetables, wovon die zweite zeitversetzt startet, berechnet. Zusätzlich können wiederum die in Kapitel 3.1.1.2 besprochenen Interpolationstechniken verwendet werden. Der Rechenaufwand beträgt für eine Periode des Ausgangssignals bei einer Interpolationstabellenlänge von L:

- L Additionen

- (T1−L)2-Warteschleife

- 1 Division

- Generation einer k-Punkte-Wavetable für idealen Funktionsgenerator

- (siehe Kap. 3.1.1.2)

- k+L+2 Speicherplätze

Bild 34: Algorithmus zur Berechnung eines tiefpaßgefilterten Signals mittels Approximation im Zeitbereich.

- Additive Synthese im Frequenzbereich

Inverse Fourier-Transformation

Da die spektralen Komponenten der gewünschten Wellenformen bekannt sind, lassen sich diese auch im Frequenzbereich erzeugen.

Ausgehend von der Short-Time Fourier-Analyse wird das Signal im Zeitbereich in einzelne Frames unterteilt und dessen Spektrum berechnet. Durch die Fensterung wird das Signal im Frequenzbereich mit der Fourier-Transformierten der Fensterfunktion gefaltet.

w[n]k=1Nakcos(Qkn+yk)⇒FFTW(Q)∗k=1Nakejykd(Q−Qk)

wobei w[n]....Fensterfunktion im Zeitbereich

W(Q)..Fensterfunktion im Frequenzbereich

Aus dieser Überlegung läßt sich auch umgekehrt im Frequenzbereich ein beliebiges Spektrum durch Faltung mit der Fensterfunktion erzeugen und anschließend mittels inverser Fourier-Transformation in ein Zeitsignal umwandeln (siehe [12]).

Überlappende Synthese

Bei der Short-Time Fourier-Transformation wird angenommen, daß sich die Signal-eigenschaften während der Dauer eines Frames nicht ändern, was sich jedoch als unzureichend erweist und Verzerrungen zur Folge hat. Um Verzerrungen aufgrund der Amplitudenunterschiede zu vermindern, werden die Fenster im Zeitbereich überlappend angeordnet und ineinander übergeblendet [11]. Das Fenster soll somit zwei wesentliche Eigenschaften erfüllen; einerseits soll es im Frequenzbereich eine ausgeprägte Hauptkeule aufweisen und andererseits im Zeitbereich im sich überlappenden Intervall die Summe 1 ergeben.

In der Praxis werden jedoch zwei Fenster verwendet:

Zuerst wird ein Fenster w[n]ÛW(Q) mit der ersten Eigenschaft für die Faltung im Frequenzbereich verwendet. Im Zeitbereich werden die Frames mittels Dreieckfenstern D[n] - welche letztere Eigenschaft erfüllen - überlappend angeordnet, wodurch sich in der Summe immer der Wert 1 ergibt, sofern die Überlappung L2 Abtastwerte bei einer Fensterlänge von L Abtastwerten beträgt. Um die Verzerrungen von w[n] zu beseitigen, muß das Signalframe nach der inversen Fourier-Transformation mit dem Fenster

w'[n]=D[n]w[n]

gewichtet werden.

Phasenkorrektur

Durch die unterschiedlichen Frequenzen zweier benachbarter Frames kann es bei der Überblendung zu Amplitudenverzerrungen aufgrund von Phasenauslöschungen kommen.

Durch Gleichsetzen der Phase der Schwingungen benachbarter Frames in der Mitte der Überlappung kann dieser Fehler minimiert werden (siehe [13]). Mathematisch formuliert lautet die Bedingung

cosQk,i3L4+yk,i=!cosQk,i+1L4+yk,i+1

wobei i den Frameindex symbolisiert. Die resultierende Phase beträgt dann:

yk,i+1=yk,i+L43Qk,i−Qk,i+1

Chirp-Synthese

Eine weitere Möglichkeit, die Verzerrungen aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen zu vermindern, besteht darin, die Frequenz innerhalb eines Frames nicht als konstanten Wert, sondern als eine lineare Funktion anzusehen (Chirp). Ein Frame enthält also für jeden Teilton einen Chirp, welcher eine bezüglich der Frequenz linear steigende oder fallende Sinusschwingung repräsentiert, bzw.:

yi[n]=k=1Ncos((Q1k,i+αk,in)n+yk,i)=k=1Ncos(Q1k,in+αk,in2+yk,i)

Q1k,i entspricht der Frequenz am Anfang des Frames und α der jeweiligen Frequenzänderung pro Abtastwert. α läßt sich aus den Anfangsfrequenzen der beiden benachbarten Frames herleiten:

αk,i=Q1k,i+2−Q1k,iL

Schließlich ergibt sich für die zu berücksichtigende Phase folgende Beziehung:

yk,i+1=yk,i+L43Q1k,i−Q1k,i+1+L429αk,i−αk,i+1

Durch die Annahme der sich linear ändernden Frequenzen der Teiltöne ergibt sich auch für das im Frequenzbereich zur Faltung verwendete Fenster W(Q) eine Abhängigkeit von α. In der Praxis wird W(Q,α) für einen Satz von {αp} Werten berechnet und gespeichert. Das resultierende Fenster selbst wird durch lineare Interpolation der Werte von W(Q,αp) und W(Q,αp+1) berechnet.

Zur Regenerierung periodischer Signale vereinfacht sich der Algorithmus derart, daß sich die Werte von α für die einzelnen Harmonischen nur durch einen ganzzahligen Faktor unterscheiden. Darüberhinaus können die Formeln zur Berechnung der Fourierkoeffizienten für die verschiedenen Kurvenformen in geschlossener Form gespeichert werden. Bild 35 zeigt das Flußdiagramm eines Algorithmus zur Berechnung eines periodischen Ausgangssignals.

Bild 35: Algorithmus zur Erzeugung eines periodischen Signals mittels inverser Fourier-Transformation.

3.1.2.3 Subtraktive Synthese im Frequenzbereich

Algorithmus

[14] präsentiert eine Methode, eine Sägezahnschwingung aus einer Sinusschwingung zu approximieren.

Das gewünschte Spektrum der Sägezahnschwingung hat folgende Fourier-Reihe:

ySZ(x)=1psin(x)1+sin(2x)2+sin(3x)3+....

Ausgehend von der Betragsfunktion einer Sinusschwingung, deren Fourier-Reihe gegeben ist durch

sin(x2)=2p−4pcos(x)3+cos(2x)3⋅5+cos(3x)5⋅7+....

werden nun deren spektrale Komponenten durch ein dynamisches Hochpaßfilter erster Ordnung verändert. Die Grenzfrequenz fg des Filters wird fg=16f1  gewählt. Dadurch werden die ersten sechzehn Harmonischen der Betragsfunktion um 6 Dezibel pro Oktave angehoben, da sie in der steigenden Flanke des Filters liegen. Als Ergebnis erhält man folgende Fourier-Reihe:

HPFsin(x2)=f1pfg1sin(x)(1+12)(1−12)+2sin(2x)(2+12)(2−12)+3sin(3x)(3+12)(3−12)+....»»f1pfgsin(x)1+sin(2x)2+sin(3x)3+....

Das Hochpaßfilter muß also dynamisch mit der Grundfrequenz mitgesteuert werden. Die Dämpfung des Filters wird durch eine Verstärkung um den Faktor 16 ausgeglichen. Um für die digitale Implementierung die Aliasing-Komponenten weiter zu unterdrücken, wird zusätzlich noch ein Tiefpaßfilter mit konstanter Grenzfrequenz eingefügt. Bild 36 illustriert den Algorithmus.

Bild 36: Algorithmus zur Approximation einer Sägezahnfolge mittels subtraktiver Synthese.

Hochpaßfilter

Das Hochpaßfilter erster Ordnung wird durch folgende Differenzengleichung beschrieben:

y[n]=a(x[n]−x[n−1])+by[n−1]

Die Filterkoeffizienten berechnen sich zu:

a=1+b2	b=cos(Qg)1+sin(Qg)

Die Filterung erfordert also folgenden Rechenaufwand:

- 2 trigonometrische Berechnungen

- 2 Multiplikationen

- 4 Additionen

- 1 Shift-Operation

- 1 Division

Um den Rechenaufwand für das dynamische Filter zu verringern, wird in [14] eine Approximation der Filterkoeffizienten mittels Taylor-Reihe vorgenommen. Die Entwicklung erfolgt für die zwei Grundfrequenzbereiche 0≤Qg<p2 und p2≤Qg<p mit den entsprechenden Entwicklungspunkten Qg=p4 und Qg=3p4.

Es werden vier Glieder berücksichtigt, wodurch sich die Filterkoeffizienten wie folgt berechnen lassen:

a=1+b2	b=c0+c1Qg+c2Qg2+c3Qg3

Der Rechenaufwand verringert sich auf:

- 8 Multiplikationen

- 5 Additionen

- 1 Shift-Operation

- 1 if-Anweisung

Erweiterungen für Rechteck- und Dreieckfolgen

Bild 37: Algorithmus zur Approximation einer Sägezahn-, Dreieck- und Rechteckfolge mittels subtraktiver Synthese.

Bild 37 zeigt eine Erweiterung des Verfahrens zur zusätzlichen Erzeugung von Dreieck- und Rechteckfolge. Durch die Hinzunahme eines zweiten Sägezahngenerators mit der doppelten Grundfrequenz läßt sich durch Addition beider Folgen eine Beeinflußung auf die geradzahligen Harmonischen vornehmen. Über den Verstärkungsfaktor des zweiten Generators kann die Stärke dieser Komponenten variiert werden, wobei sich bei einer Auslöschung (Verstärkungsfaktor v2»-0.2) der geradzahligen Harmonischen eine Rechteckfolge realisieren läßt. Zusätzlich ergibt sich durch Auskoppeln des Signals vor dem Hochpaß eine Annäherung an eine Dreieckfolge.

Durch geringes Hinzufügen von geradzahligen Harmonischen läßt sich auch eine Pulsweitenmodulation simulieren (siehe [14]).

Da die Betragswerte der Sinusfolge einfach durch Ignorieren des Vorzeichens erhalten werden, wird hierfür kein Rechenaufwand angenommen. Für die Hochpaßberechnung wird die Taylor-Reihenentwicklung verwendet. Der gesamte Algorithmus benötigt somit:

- 2 Sinusberechnungen

- 2 Tiefpaßberechnungen

- 18 Multiplikationen

- 11 Additionen

- 7 Shift-Operationen

- 1 if-Anweisung