- Flanger und Phaser

Flanging und Phasing sind Effekte, die mittels Kammfiltereffekt die Klangfarbe des Signals verändern. Während diese Frequenzminima beim Flanger bei äquidistanten Frequenzen auftreten, können sie beim Phaser beliebige Frequenzintervalle aufweisen. Im folgenden wird der Flanging- und Phasing-Effekt durch digitale Algorithmen realisiert. Abschnitt 3.7.1.1 erklärt die Funktionsweise des Flangers. Die zur Realisierung notwendigen zeitvariablen Verzögerungselemente werden in Abschnitt 3.7.1.2 behandelt. In Abschnitt 3.7.2.1 wird der Phaser beschrieben und in Kapitel 3.7.2.2 die dafür notwendige Realisierung des Allpaßfilters.

3.7.1 Flanger

3.7.1.1 Allgemeines

Bild 73 zeigt die Struktur eines Flangers. Die Übertragungsfunktion ist in Bild 14 ersichtlich. Das Eingangssignal wird um D Abtastwerte verzögert, wobei D auch nichtganzzahlige Werte annehmen kann. Durch die Addition des verzögerten Signales mit dem Originalsignal kommt es bei den Frequenzen

Qn=(2n−1)pDfS	n=1,2,3...

zu Minima in der Übertragungsfunktion. Der Faktor m, wobei 0<m≤1, bestimmt die Stärke der Minima und wird als Modulationstiefe bezeichnet. Die Verzögerungszeit beträgt zwischen 0 und 10 Millisekunden und kann über ein Kontrollsignal in diesem Bereich zeitlich variiert werden (siehe [24]).

Bild 73: Strukturschaltbild eines Flangers.

Die Differenzengleichung des Flangers lautet:

y[n]=x[n]+mx[n−D[n]]

3.7.1.2 Zeitvariables Verzögerungselement

Das Verzögerungselement in Bild 73 wird durch Digitalfilter realisiert. Dabei ergibt sich wiederum die Möglichkeit der Verwendung von FIR- und IIR-Filtern, was im folgenden behandelt wird. Weitere Entwurfsmethoden werden in [25] vorgestellt.

3.7.1.2.1 FIR-Delay-Filter

Sinc-Interpolation

Eine Verzögerung des Signals um einen nichtganzzahligen Wert D ergibt mit der Systemfunktion

H(z)=z−D

die Impulsantwort:

h[n]=sin(p(n−D))p(n−D)

Eine ideale Realisierung ist aufgrund der unendlich langen Impulsantwort nicht möglich. Durch Abschneiden dieser Funktion gelangt man zu:

h[n]=sin(p(n−D))p(n−D)0≤n≤N       wobei:	N...Filterordnung

Damit der auftretende Fehler minimiert wird, soll für die Filterordnung

N³2int(D)

gelten.

Um das dadurch auftretende Gibbs-Phänomen in der Übertragungsfunktion zu unterdrücken, verwendet man Fensterfunktionen, die den unstetigen Übergang im Zeitbereich durch eine stetige Funktion ersetzen. Die resultierende Impulsantwort mit der Fensterfunktion W[n] lautet:

h[n]=W[n−D]sin(p(n−D))p(n−D)0≤n≤N

Die Koeffizienten der Impulsantwort entsprechen beim FIR-Filter direkt den Filterkoeffizienten und können somit direkt in die Implementierung eingebunden werden. Bild 74 zeigt das entsprechende Verzögerungselement als FIR-Filter.

Lagrange-Interpolation

Hier wird die Übertragungsfunktion durch ein Polynom der Ordnung N angenähert, wodurch sich im Frequenzbereich von Q=0 eine maximal flache Übertragungsfunktion ergibt und somit bei tiefen Frequenzen eine hohe Genauigkeit erzielt werden kann. Die Filterkoeffizienten berechnen sich zu:

k¹nN	für n=0,1,2...N

Die Implementierung ist ebenfalls in Bild 74 zu sehen.

Bild 74: Implementierung des Verzögerungselementes als FIR-Filter.

3.7.1.2.2 Allpaßfilter

Der Entwurf von Verzögerungselementen mittels IIR-Filterdesign führt zu Allpaßfiltern, welche den Vorteil eines idealen Amplitudenganges aufweisen. Ihre Systemfunktion lautet mit der Ordnung N des Filters:

H(z)=an+an−1z−1+...+a1z−(N−1)+z−N1+a1z−1+...+aN−1z−(N−1)+anz−N

In [25] wird eine Methode vorgestellt, die sich durch eine maximal flache Gruppenlaufzeit bei der Frequenz Q=0 auszeichnet und eine Berechnung der Filterkoeffizienten in geschlossener Form ermöglicht. Die Koeffizienten berechnen sich zu

ak=(−1)kN!k!(N−k)!n=0ND−N+nD−N+k+n	für k=0,1,2...,N

wobei für die Filterordnung N=int(D) gelten muß.

3.7.1.2.3 Steueralgorithmus

Da die Verzögerungszeit zeitlich variiert, muß ein Auftreten von Transienten beim Austauschen der Filterkoeffizienten vermieden werden. Eine Möglichkeit bildet die Verwendung einer Farrow-Struktur ([25]). Sie ist sowohl für FIR- als auch für IIR-Filter geeignet.

Dabei werden die Filterkoeffizienten durch ein Polynom P-ter Ordnung von D angenähert, bzw. ergibt dies für die Impulsantwort eines FIR-Filters:

h([n],D)=m=0Pcm[n]Dm	mit: n=0,1,2...N

Die Systemfunktion ergibt sich somit in Abhängigkeit von z und D zu:

H(z,D)=n=0Nh([n],D)z−n=n=0Nm=0Pcm[n]Dmz−n

Durch Vertauschen der Indizes erhält man:

H(z,D)=m=0Pn=0Ncm[n]z−nDm=m=0PCm(z)Dm	wobei: Cm(z)=n=0Ncm(n)z−n

Die resultierende Struktur läßt sich durch eine Parallelschaltung der Systeme Cm(z), welche mit dem Faktor Dm gewichtet werden, realisieren. Bild 75 zeigt diese sogenannte Farrow-Struktur.

Bild 75: Farrow-Struktur zur Realisierung eines zeitabhängigen FIR-Filters.

In der Praxis wird der gewünschte Bereich Dmin≤D≤Dmax in mehrere äquidistante Intervalle unterteilt. Schließlich werden mit einer wählbaren Approximationsmethode die entsprechenden Filterkoeffizienten Cm(n) für diese Werte berechnet. Die einzelnen Koeffizienten werden dann über Polynome angenähert.

- Phaser

- Allgemeines

Bild 76 zeigt die Struktur eines Phasers mit einem Allpaß 8. Ordnung und Bild 16 dessen Übertragungsfunktion. Das Signal wird durch ein Allpaßfilter mit steuerbarer Mittenfrequenz QC und Bandbreite B verändert und dem Originalsignal hinzuaddiert. Die Bandbreite ist ein Maß für den Abstand der Funktionsminima in der Übertragungsfunktion.

Bild 76: Strukturschaltbild eines mittels Allpaßfilter 8. Ordnung realisierten Phasers.

3.7.2.2 Allpaßfilter

Das im Kapitel 3.6.5 vorgestellte Allpaßfilter 2. Ordnung zur Realisierung eines Bandpaßfilters, welches sich unabhängig in Grenzfrequenz und Bandbreite steuern läßt, eignet sich auch für den Einsatz im Phaser (siehe [23]).

Bild 77: Allpaßfilter zur Realisierung des Phasers mit unabhängiger Steuerung zwischen Mittenfrequenz QC und Bandbreite B.

Bild 77 zeigt die Struktur des Allpaßfilters. Die Koeffizienten b1 und b2 sind wie folgt mit dem jeweiligen Kontrollparameter verknüpft:

b1=-cos(QC)b2=1−tan(B2)1+tan(B2)

Die in Kapitel 3.6.1.2 vorgeschlagenen Algorithmen zur Vermeidung von Transienten bei Änderung der Filterkoeffizienten gelten auch für das Allpaßfilter.

Der Rechenaufwand eines einstufigen Phasers beträgt:

- 2 trigonometrische Berechnungen

- 4 Multiplikationen

- 7 Additionen

- 1 Division

- 2 Shift-Operationen