Hörbeispiele

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Analoges Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) |
| 2 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) zeitlich gerundet (siehe Kap. 3.1.2.1.3) |
| 3 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) linear interpoliert (siehe Kap. 3.1.2.1.3) |
| 4 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 2TS, Rechteckfenster, Hauptkeule 2TS |
| 5 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 2TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS |
| 6 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 4TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS |
| 7 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 8TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS |
| 8 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 6TS, Rechteckfenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 82) |
| 9 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 6TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 83) |
| 10 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 10TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 84) |
| 11 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 14TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 85) |
| 12 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 512, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 86) |
| 13 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 1024, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 87) |
| 14 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 2048, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 88) |
| 15 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 4096, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2TS (siehe Bild 89) |
| 16 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 4096, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2.44TS (siehe Bild 90) |

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| 17 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 4096, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2.66TS (siehe Bild 91) |
| 18 | Digitales Impulssignal (27.5-14080Hz logarithmisch) Sinc-Daten: Table 4096, Breite: 18TS, Blackman-Fenster, Hauptkeule 2.88TS (siehe Bild 92) |
| 19 | Analoges Rechtecksignal (27.5-14080Hz logarithmisch) |
| 20 | Digitales Rechtecksignal mit Aliasing (27.5-14080Hz logarithmisch) |
| 21 | Analoges Rechtecksignal mit Tastverhältnissteuerung |
| 22 | Analoges Dreiecksignal (27.5-14080Hz logarithmisch) |
| 23 | Digitales Dreiecksignal mit Aliasing (27.5-14080Hz logarithmisch) |
| 24 | Analoges Dreiecksignal mit Tastverhältnissteuerung |
| 25 | Musikbeispiel (Original) |
| 26 | Musikbeispiel mit Flanger |
| 27 | Musikbeispiel mit Phaser |
| 28 | Musikbeispiel mit VCF (Modulation der Grenzfrequenz und des Rückkopplungsfaktors) |
| 29 | Ringmodulator: 1. Eingang: Musiksignal (perkussiv), 2. Eingang: Sinusschwingung mit langsam steigender Frequenz |
| 30 | Ringmodulator: 1. Eingang: Musiksignal (Gesang) 2. Eingang: Sinusschwingung mit konstanter Frequenz |