2 Analoge Klangsyntheseverfahren

Klangsyntheseverfahren dienen zur Generierung eines musikalischen Produktionsprozesses. Dabei wird ein Signal generiert, welches die gewünschten akustischen Eigenschaften besitzt.

Einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung und Realisierung von analogen Klangsyntheseverfahren stellten die von Robert Moog ab dem Jahre 1964 entwickelten spannungsgesteuerten Module dar. Neben der manuellen Einstellung von klangformenden Parametern war dies nun auch durch Steuerspannungen, welche wiederum von weiteren Modulen generierte Signale sein konnten, möglich geworden. Strukturen zur Klangerzeugung, die in wesentlichen Merkmalen übereinstimmen und sich meist nur in der Größe der verwendeten Parameter unterscheiden, werden in Syntheseverfahren eingeteilt.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels gibt eine Übersicht über die wichtigsten Klangsyntheseverfahren. Kapitel 2.2 stellt die Funktion der wichtigsten spannungsgesteuerten Module, wie sie als Komponenten in Analogsynthesizer Verwendung finden, vor. Die Literaturhinweise beziehen sich bereits auf die digitale Realisation der Verfahren, worauf in Kapitel 3 noch ausführlich eingegangen wird.

2.1 Überblick über analoge Klangsyntheseverfahren

Die analoge Klangsynthese läßt sich grundlegend in zwei Funktionsblöcke unterteilen:

- Signalerzeugung:

Oszillatoren erzeugen Signale, deren Parameter über Steuerspannungen bzw. manuell variiert werden können. Sie bilden die Quellen eines Klangsynthesesystems.

- Signalverarbeitung:

Dabei wirken verschiedene Manipulationsmechanismen auf ein Signal und verändern dessen Klangeigenschaften.

Die Darstellung von Klangsynthesesystemen erfolgt in Signalflußgraphen, wie sie in Computermusiksprachen (Music 4, Music 5, etc.) zur Illustration der Instrumenten- und Orchesterdefinitionen verwendet wurden. Die einzelnen Module werden als Symbole mit ihren spezifischen Ein- und Ausgängen dargestellt. Eine Verbindung zwischen Modulen wird durch eine Linie angezeigt. Einfache Operationen werden durch Kreise mit der jeweiligen mathematischen Operation im Inneren symbolisiert.

Kapitel 2.1.1 bis 2.1.5 erläutern verschiedene Verfahren von analogen Klangverarbeitungssystemen.

2.1.1 Signalgeneratoren

Oszillatoren liefern Signale zur weiteren Verarbeitung in der Klangsynthese. Die in der analogen Klangsynthese gebräuchlichsten Oszillatoren werden kurz vorgestellt.

2.1.1.1 Sinusgenerator

Sinus- oder Cosinusgeneratoren liefern als Ausgangssignal die entsprechenden trigonometrischen Funktionen. Als Eingangsparameter werden die Amplitude und die Frequenz ausgeführt. In digitalen Implementierungen wird auch die Phase als Eingangsparameter verwendet, um auch Phasenmodulation zu ermöglichen.

Bild 1: Signalflußsymbol eines Sinusgenerators.

2.1.1.2 Rechteck-, Dreieck- und Sägezahngenerator

Bild 2: Signalflußsymbol von Rechteck-, Dreieck- und Sägezahngenerator.

Diese Generatoren können ebenfalls in Amplitude und Frequenz gesteuert werden. Zusätzlich kann bei einigen analogen Komponenten eine Einstellung des  Tastverhältnisses manuell oder mittels Steuersspannung vorgenommen werden, wodurch sich die spektrale Zusammensetzung der Harmonischen bzw. die Klangfarbe variieren läßt.

2.1.1.3 Rauschgenerator

Neben den oben erwähnten deterministischen Signalen können durch Rauschgeneratoren auch stochastische Signale erzeugt werden. Ihre Charakteristik wird durch das Leistungsdichtespektrum beschrieben. Dabei wird bevorzugt weißes (frequenzunab-hängige Charakteristik), rosa (1f-Charakteristik) oder Brownsches (1f2-Charakter-istik) Rauschen verwendet.

Bild 3: Signalflußsymbol eines Rauschgenerators.

- Additive Synthese

Bei der additiven Synthese wird das gewünschte Signal durch Superposition der einzelnen Teiltöne erzeugt. Für jeden Ton wird ein eigener Oszillator verwendet, welcher in Amplitude, Frequenz und Phase beliebig angesteuert wird. Diese Methode ist vielseitig und ermöglicht auch die Synthese nichtstationärer Klänge. Als Nachteil ist der hohe technische Aufwand zu erwähnen, da für jede spektrale Komponente ein eigener Oszillator und dessen Steuersignale notwendig sind. Rauschhafte Anteile im Signal lassen sich aufgrund des dichten Spektrums nicht realisieren. Bild 4 illustriert das Grundprinzip der additiven Synthese.

Bild 4: Prinzip der additiven Synthese.

- Subtraktive Synthese

Bei der subtraktiven Synthese werden ausgewählte spektrale Komponenten eines Signals mittels Filtern bearbeitet und so das gewünschte Spektrum realisiert.

Es werden Generatoren mit obertonreichen Signalen wie Impulsfunktion, Sägezahnschwingung, aber auch Rauschen verwendet.

Verschiedene Filter ermöglichen eine gezielte Bearbeitung des Spektrums. So lassen sich durch Filter mit konstanten Parametern Formanten nachbilden. Will man jedoch die Amplitude der Obertöne in konstantem Verhältnis zur Amplitude der Grundfrequenz erzeugen, so müssen auch die Frequenzparameter der Filter mit der Grundfrequenz gekoppelt mitgesteuert werden, was durch sogenannte spannungsgesteuerte Filter (VCF) realisiert werden kann.

Bild 5 zeigt ein Beispiel mit einem konstanten Filter und einem VCF.

Bild 5: Beispiel für eine subtraktive Synthese mit einem variablen Hochpaßfilter (VCF) und einem zur Formantbildung verwendeten konstantem Bandpaßfilter sowie deren spektralen Charakteristiken.

- Nichtlineare Synthese

Bei der nichtlinearen Synthese wird ein obertonreiches Spektrum durch Verwendung von klangformenden Modulen mit nichtlinearen Übertragungseigenschaften erzeugt. Der Vorteil liegt im geringen technischen Aufwand. Je nach verwendeter Struktur lassen sich durch Variation der Eingangsparameter verschiedene Klangmerkmale steuern.

Zu dieser Kategorie zählen unter anderem der Ringmodulator und die Frequenzmodulation, welche sich durch zwei Oszillatoren realisieren läßt, wobei ein Oszillator die Frequenz des zweiten steuert. Weiters sei die in Bild 6 dargestellte Waveshaping-Synthese erwähnt, welche mittels einer nichtlinearen Transferkennlinie neue Frequenzkomponenten erzeugt.

Bild 6: Prinzip der Waveshaping-Synthese.

2.2 Module von Analogsynthesizer

2.2.1 Spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)

Bild 7: Ein- und Ausgangselement eines VCO-Moduls.

Bild 7 zeigt das typische Panel eines VCO-Moduls. Das Frequenz-Steuersignal wird einem Gleichanteil, welcher mit dem Regler "Frequenz" manuell eingestellt wird, hinzuaddiert und damit die Momentanfrequenz des Ausgangssignals generiert. Aufgrund der einfachen Realisierung kann nach dem gleichen Prinzip das Tastverhältnis beeinflußt werden, wodurch sich die Klangfarbe variieren läßt. Die gewünschte Wellenform des Oszillators wird über Taster eingestellt.

[1] und [2] stellen Implementierungen von Sinusgeneratoren mittels rekursiven Algorithmen vor. [3] untersucht den Signal-/Rauschabstand von Sinusgeneratoren, die mit der Table-Lookup-Methode arbeiten. [4] liefert die mathematischen Grundlagen der Spline-Interpolation, welche ebenfalls bei der Table-Lookup-Methode verwendet werden kann. [5] gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Sinusgenerierung und deren Anwendungen in der additiven Synthese.

[6] gibt einen Überblick über die Erzeugung von aliasingfreien Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnsignalen. Im speziellen befassen sich [7] bis [10] mit der Generierung von aliasingfreien periodischen Impulssignalen. In [11] bis [13] werden die Signale im Frequenzbereich generiert und mittels inverser Fourier-Transformation in den Zeitbereich übergeführt. [14] stellt eine Approximationsmethode zur Erzeugung von Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnsignalen vor.

2.2.2 Rauschgenerator

Bild 8: Ein- und Ausgangselement eines Rauschgenerator-Moduls.

Bild 8 zeigt ein Beispiel eines analogen Rauschgenerators. Das Modul bietet neben der Einstellung auf die gewünschte Charakteristik auch die Möglichkeit, das Ausgangssignal über zwei Steuersignale in Amplitude und Grenzfrequenz eines nachgeschalteten Tiefpaßfilters zu beeinflussen.

[15] beschreibt Möglichkeiten zur Generierung digitaler Zufallsfolgen, welche auch als Rauschsignale verwendet werden können.

2.2.3 Linear-Exponential-Konverter

Bild 9: Linear-Exponential-Konverter.

Linear-Exponential-Konverter dienen zur Umsetzung von Steuerspannungen in ein logarithmisches Maß, um bei der Ansteuerung eines Amplitudeneinganges nicht die Signalamplitude sondern direkt die Lautstärke zu beeinflussen. Ebenso wird bei der Ansteuerung eines Frequenzeinganges mit einem konvertiertem Signal die relative Tonhöhe beeinflußt und nicht die Frequenz. In Analogsynthesizer sind diese Module häufig schon in den entsprechenden Eingangsschaltungen integriert.

2.2.4 Ringmodulator

Bild 10: Ringmodulator.

Ringmodulatoren multiplizieren die beiden Eingangssignale miteinander. Im Gegensatz zu den VCA-Modulen (siehe unten) werden sie als 4-Quadranten-Multiplizierer ausgeführt. Da sie nicht zur Steuerung der Amplitude verwendet werden, ist die Möglichkeit der Einstellung einer Grundverstärkung (siehe Bild 10) nicht vorhanden.

Sie dienen zur Generierung neuer spektraler Komponenten, die sich durch die Faltung der beiden Eingangsspektren ergeben.

2.2.5 Spannungsgesteuerter Verstärker (VCA)

Bild 11: VCA-Modul mit einstellbarer Vorverstärkung.

VCA-Module ermöglichen neben der einfachen Verstärkung die zeitliche Steuerung der Amplitude eines Klanges. Wird als Eingangssignal ein LFO-Signal (LFO = low-frequency-oscillator) verwendet, so ergibt sich ein Tremolo. Steuert jedoch ein Hüllkurvengenerator den VCA, so läßt sich die zeitliche Entwicklung der Amplitude mittels der Parameter des Hüllkurvengenerators (Attack, Decay, Sustain & Release) beeinflussen.

2.2.6 Spannungsgesteuertes Filter (VCF)

Bild 12: Panel eines spannungsgesteuerten Filters mit steuerbarer Grenz- bzw. Mittenfrequenz und Resonanz bzw. Güte sowie einstellbarer Charakteristik und Flankensteilheit.

VCF-Module dienen vorwiegend zur Realisierung der subtraktiven Synthese. Durch die Steuerung der Grenzfrequenz läßt sich diese mit der Grundfrequenz des Eingangssignals mitbewegen, wodurch die spektralen Komponenten im Verhältnis zueinander unverändert bleiben. Umgekehrt läßt sich bei einem stationären Eingangsspektrum durch Verändern der Filtercharakteristika die Klangfarbe variieren.

[16] bis [18] geben einen Überblick über digitale Filtertopologien und deren Eigenschaften. [19] erwähnt Möglichkeiten zur Elimination von Transienten, welche durch die abrupte Änderung der Filterkoeffizienten entstehen. [20] analysiert einen analogen VCF und erörtert digitale Realisierungsmöglichkeiten. [21] bis [23] befassen sich mit der Realisierung von digitalen Hochpaß-, Bandpaß- und Bandsperrenfilter.

2.2.7 Flanger

Bild 13: Flanger mit einstellbarer Modulationstiefe.

Flanger verzögern das Eingangssignal im Bereich von einigen Millisekunden und addieren dieses Signal mit dem unverzögerten Eingangssignal, wodurch sich ein Kammfiltereffekt ergibt. Die Verzögerungszeit kann über ein Steuersignal variiert werden, wodurch sich die Abstände der Frequenzminima des Kammfilters verändern. Die Stärke der Frequenzauslöschungen läßt sich über die Modulationstiefe, mit der das verzögerte Signal verstärkt wird, einstellen. Bild 14 zeigt die Übertragungsfunktion eines Flangers.

Bild 14: Übertragungsfunktion eine Flangers bei einer Verzögerung des Signals von D Sekunden und einer Modulationstiefe von m.

[24] erklärt Realisierungsmöglichkeiten des Flangers. [25] befaßt sich mit der Implementierung von variablen Verzögerungselementen.

2.2.8 Phaser

Bild 15: Modul eines Phasers.

Ähnlich wie beim Flanger kommt es zu Auslöschungen von bestimmten Frequenzen durch Addition des Eingangssignals mit dem zeitverzögerten Eingangssignal. Die Verzögerungszeit ist hier aber frequenzabhängig, was durch eine Kaskadenschaltung von mehreren Phasenschiebern realisiert wird. Je nach Anzahl der Phasenschieber ergeben sich mehrere Frequenzauslöschungen, die um eine Mittenfrequenz symmetrisch angeordnet sind. Über die Bandbreite läßt sich der Abstand der Auslöschungen zur Mittenfrequenz beeinflussen.

Bild 16: Übertragungsfunktion eines 8-stufigen Phasers.

[23] und [25] befassen sich mit der Realisierung von frequenzabhängigen Verzögerungselementen.