3.2 Rauschgenerator

Rauschgeneratoren liefern Zufallssignale, deren Charakteristik mit statistischen Mittelwerten beschrieben wird. Die für Audiosignale bedeutsamste Eigenschaft ist hierbei neben der Leistung das Spektrum.

Die Generierung solcher Signale gliedert sich in zwei Abschnitte:

- Generierung einer zufälligen Zahlenfolge (weißes Rauschen)

- Beeinflussung des Leistungsdichtespektrums (farbiges Rauschen)

3.2.1 Weißes Rauschen

Eine Zahlenfolge wird als zufällig bezeichnet, wenn deren Werte unabhängig voneinander auftreten, d. h., von den bisher bekannten Werten der Folge kann nicht auf den nächsten Wert geschlossen werden.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter Wert auftritt, soll für alle Werte gleich sein; es wird also eine Amplitudengleichverteilung vorausgesetzt.

Aufgrund der digitalen Implementierung ergibt sich für die zu berechnende Zahlenfolge ein endlicher Wertebereich, welcher zwischen zwei Extremwerten liegt.

Das Leistungsdichtespektrum solcher Zahlenfolgen zeichnet sich durch eine frequenzunabhängige Charakteristik aus, welche als weißes Rauschen bezeichnet wird.

3.2.1.1 Abtasten eines Zufallssignals

Zufallsfolgen können durch Abtasten eines externen Zufallssignals, welches über einen physikalischen Zufallsprozeß (z. B. thermisches Rauschen) generiert wird, gewonnen werden. Nachteilig ist hierbei jedoch der zusätzliche Hardware-Aufwand.

3.2.1.2 Pseudo-Zufallszahlen-Generator

Eine weitere Möglichkeit bietet die Erzeugung von sogenannten Pseudo-Zufallszahlen, welche die Zahlenfolge direkt in der digitalen Ebene generieren. Da diese Generatoren auf einem deterministischen Algorithmus basieren, und die Zahlenfolge somit vorhersehbar ist, spricht man von Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren.

Lineare Kongruenzmethode

Ein Verfahren dieser Art ermöglicht die lineare Kongruenzmethode. Dabei wird die Zahlenfolge x[n] nach folgender Vorschrift berechnet:

x[n+1]=(ax[n]+b)modulo(c)

mit  n³0...Index

a³0...Multiplikator

b³0...Inkrement

c³x[0]...Modulus

weiters muß gelten: (c>a)Ù(c>b)

Diese Berechnung liefert eine periodische Zahlenfolge, deren Periodendauer und Wertebereich von der speziellen Wahl der Konstanten abhängt. Insbesondere wird die maximale Länge der Sequenz und die Anzahl der maximal möglichen Werte durch c vorgegeben. Der Wert x[0] repräsentiert dabei den Startwert der Sequenz.

Durch ein großes c (z. B.: c=231) und eine geeignete Wahl der übrigen Konstanten läßt sich somit eine periodische Zahlenfolge generieren, deren Grundfrequenz so klein ist, daß deren spektralen Komponenten so dicht gestaffelt sind, daß man näherungsweise von einem kontinuierlichen Spektrum sprechen kann, wie es für weißes Rauschen definiert ist. Der Rechenaufwand zur Generierung von weißem Rauschen beträgt also:

- 1 Division

- 1 Multiplikation

- 1 Addition

- 4 Speicherplätze

3.2.2 Farbiges Rauschen

3.2.2.1 Brownsches Rauschen

Das Leistungsdichtespektrum von Brownschem Rauschen hat eine 1f2-Charakteristik. Der Wert nimmt also um 6 Dezibel pro Oktave ab, wodurch sich dieses Rauschen einfach durch einen Integrator erzeugen läßt. In der Praxis wird  ein Tiefpaß 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz im Infraschallbereich (fg<16Hz) verwendet.

Mit der Tiefpaßberechnung

y[n]=ax[n]−by[n−1]

wobei sich die Koeffizienten wie folgt berechnen lassen:

a=1+b

b=2−cos(Qg)2−1−2+cos(Qg)

Man benötigt für das Brownsche Rauschen also folgenden Rechenaufwand:

- 1 Division

- 3 Multiplikationen

- 2 Additionen

- 5 Speicherplätze

3.2.2.2 Rosa Rauschen

Das Leistungsdichtespektrum des rosa Rauschens zeichnet sich durch eine 1f-Charakteristik aus. Die Leistungsdichte nimmt also um 3 Dezibel pro Oktave ab.

- Approximation von rosa Rauschen

Gardner-Methode

Ein annähernde 1f-Charakteristik läßt sich durch Summation von mehreren Rauschgeneratoren, welche mit unterschiedlichen Taktraten getriggert werden erreichen. Bild 38 illustriert das Prinzip.

Bild 38: Approximation von rosa Rauschen.

Durch die unterschiedlichen Taktraten bleibt der Einfluß der langsamer erzeugten Zufallswerte auf das Gesamtergebnis für längere Zeit erhalten, wodurch sich die für die 1f-Charakteristik typische zeitliche Abhängigkeit von vorhergehenden Werten ergibt ([15]).

Die Realisierung der N Generatoren kann mittels einem Generator mit der linearen Kongruenzmethode erfolgen, wobei voneinander unabhängige Sequenzen durch verschiedene Startwerte erreicht werden. Der durchschnittliche Rechenaufwand pro Sample beträgt bei N Generatoren:

- k Divisionen

- k Multiplikationen

- k+N-1 Additionen

- 3+N Speicherplätze

wobei: k=2N+1−1N

IIR-Filter

Eine weitere Möglichkeit zur Approximation von rosa Rauschen besteht in der Verwendung eines IIR-Filters.

Hierbei werden die Pol- und Nullstellen auf der reellen Achse abwechselnd positioniert. Man beginnt in der Nähe des Punktes z=1 mit einer Polstelle. Dabei ergibt sich im Bereich der Polstelle eine flache Frequenzcharakteristik, welche durch die dahinter positionierte Nullstelle eine leichte negative Steigung erfährt. Diese Nullstelle verursacht jedoch im höheren Fequenzbereich eine zu große Steigung, welche wiederum durch eine Polstelle kompensiert wird, usw...

Durch eine geeignete Wahl der Pol- und Nullstellenpositionen läßt sich auf diese Weise die gewünschte Frequenzcharakteristik approximieren.

3.2.2.2.2 Rosa Rauschen mittels Modifikation im Frequenzbereich

Eine weitere Methode ergibt sich durch Bearbeiten des Signals im Frequenzbereich. Dabei wird das Signal von der Zeitdarstellung in eine spektrale Leistungsdichte umgerechnet und dort mit der gewünschten Spektralverteilungsfunktion multipliziert. Schließlich wird das Signal wieder in den Zeitbereich übergeführt (siehe [15]).

Während der Rechenaufwand relativ hoch ist, bietet diese Methode den Vorteil, Rauschen mit beliebiger spektraler Dichteverteilung zu generieren. Mit der Vorschrift

y[n]=w[n]⋅IFFTZielspektrum⋅cos(x[n])+jsin(x[n])

wobei x[n] weißes Rauschen und w[n] das für die überlappende Synthese verwendete Fenster im Zeitbereich ist, ergibt sich bei einer Framelänge von L Abtastwerten ein Rechenaufwand von:

- Erzeugung von weißem Rauschen (siehe 3.3.1)

- 2L trigonometrische Berechnungen

- 2L Multiplikationen

- 2L Additionen

- IFFT-Algorithmus

3.3 Linear-Exponential-Konverter

Der Zusammenhang der vom Menschen empfundenen Lautheit eines Klanges mit der Signalamplitude ist nichtlinear. Als Näherung liefert der Lautstärkepegel L in Dezibel eine Größe, welche mit der Signalamplitude x1 und der Bezugsgröße x0 über den dekadischen Logarithmus verbunden ist:

L=20log10x1x0	[dB]

Ein ähnlicher Zusammenhang besteht in der Empfindung der Tonhöhe. Hier ist die relative Tonhöhe in Cent mit der Frequenz f1 und der Bezugsgröße f0 über den dualen Logarithmus verbunden.

Rel. Tonhöhe=1200log2f1f0=1200log102log10f1f0	[Cent]

Die Transferfunktionen für Lautstärke und wahrnehmbare Tonhöhe unterscheiden sich also nur durch einen konstanten Faktor.

Linear-Exponential-Konverter dienen dazu, Steuersignale in ein exponentielles Maß überzuführen und damit die Signalamplitude bzw. die Frequenz entsprechend zu verändern. Das ursprüngliche Steuersignal repräsentiert durch diese Umwandlung die Lautstärke bzw. die relative Tonhöhe.

Die Konvertierung kann über die Table-Lookup-Methode realisiert werden. Dabei werden die Funktionswerte der Transferfunktion mit einer Wortbreite, die der Signalauflösung entspricht, in eine Tabelle geschrieben. Die Größe der Tabelle wird durch die gewünschte Auflösung der Pegelwerte bestimmt. Die Tabelle kann mit den in Kapitel 3.1.1.2 erwähnten Verfahren interpoliert werden. Bei einer Wortbreite der Funktionswerte von 16 Bit würde beispielsweise eine Tabellenlänge von 256 Einträgen zu einer Pegelauflösung von 96dB256=0.375dB führen. Bild 39 illustriert die Konvertierung einer Sinusschwingung an der Transferkennlinie, welche sich durch die Umkehrung der Logarithmusfunktion zu einer Exponentialfunktion ergibt.

Bild 39: Transferfunktion zur Berechnung des Exponentialwertes bei Ansteuerung mit einem Sinussignal.

3.4 Ringmodulator

3.4.1 Grundprinzip

Ringmodulatoren multiplizieren zwei Signale, wodurch im Ausgangssignal neue Frequenzen entstehen, die sich durch die Faltung der beiden Eingangsspektren ergeben. Sind beide Eingangssignale bandbegrenzt, so entspricht der höchste Frequenzanteil des Ausgangssignals der Summe der beiden höchsten Frequenzanteile der Eingangsspektren. Im allgemeinen haben beide Eingangssignale dieselbe Maximalfrequenz, nämlich die halbe Abtastfrequenz, wodurch sich für das Ausgangssignal Frequenzen bis zur Abtastfrequenz ergeben, was starkes Aliasing verursachen würde.

Daher müssen die beiden Signale vor der Multiplikation einer Abtastratenerhöhung - mindestens um den Faktor 2 - unterzogen werden, um Aliasing zu verhindern. Damit das Signal wieder auf die ursprüngliche Abtastrate heruntergesampelt werden kann, muß das Signal nach der Multiplikation mit einem Tiefpaßfilter auf mindestens ein Viertel der höheren Abtastrate bandbegrenzt werden. Bild 40 zeigt das Prinzip und die Spektren der Signale nach den verschiedenen Beabeitungsschritten.

Bild 40: Prinzip eines digitalen Ringmodulators und Beeinflussung der Frequenzspektren.

3.4.2 Ringmodulator mit Halbbandfilter

Im folgenden wird ein Algorithmus vorgestellt, welcher die Ringmodulation auf effiziente Weise mittels Halbbandfiltern realisiert. Aufgrund der nichtidealen Filter ergeben sich hierbei Aliasing-Komponenten, welche jedoch bei ausreichend hohen Abtastraten vernachlässigt werden können. Das Prinzip ist dasselbe, wie es in Bild 40 dargestellt ist, jedoch ergeben sich durch die Verwendung von Halbbandfiltern Vereinfachungen im Algorithmus.

3.4.2.1 Halbbandfilter

Wird die Abtastrate eines Systems um den Faktor q erhöht, so muß die Folge zwischen den ursprünglichen Abtaststellen interpoliert werden. Für die Impulsantwort dieser Filter muß gelten:

h[m=nq]=0frn=1,2,3...h[m=nq]=1frn=0

Dadurch wird gewährleistet, daß das Signal an den ursprünglichen Abtaststellen seinen Wert beibehält. Solche Filter werden als Interpolatorfilter und - für den speziellen Fall von q=2 - als Halbbandfilter bezeichnet. Obige Bedingung kann nur von FIR-Filtern erfüllt werden. Halbbandfilter sind linearphasige Tiefpaßfilter, deren Übertragungsfunktion punktsymmetrisch zu Q=p2 ist. Dadurch wird die Impulsantwort für alle geraden Werte gleich Null mit Ausnahme für m=0.

Bei einer Abtastratenerhöhung um den Faktor 2 wird zuerst die Eingangsfolge zwischen den Werten mit Nullen ergänzt, was in Bild 41 der Folge x[m] entspricht. Diese Folge wird nun mit der Imulsantwort des Halbbandfilters gefaltet, wobei sich zwei Fälle unterscheiden lassen:

Wird die Faltung an der Stelle eines ursprünglichen Signalwertes berechnet, so erhält man als Ergebnis genau diesen Wert. Die effektive Impulsantwort mit der gefaltet wurde entspricht also dem Einheitsimpuls (im Bild 41 als h1[n] bezeichnet).

Wird jedoch die Faltung an einer Stelle berechnet, bei der das Signal mit einer Null ergänzt wurde, so erhält man als effektive Impulsantwort eine symmetrische Folge (h2[n]). Die Berechnung kann also im Takt der niedrigeren Abtastrate erfolgen.

Bild 41: Impulsantwort eines Halbbandfilters h[m] und deren Verwendung in der Faltung mit einer um den Faktor 2 abtastratenerhöhten Eingangsfolge x[m] zu den Zeitpunkten m=2n und m=2n+1, wobei n=1,2,3,...

Die Filterung läßt sich somit auch als die Summe des Originalsignals und der Faltungssumme des Originalsignals mit der Impulsfolge h2[n] realisieren, wobei letztere Signalwerte zwischen das Originalsignal eingefügt werden. Bild 42 zeigt die Struktur dieses Algorithmus. Um Phasenfehler zu vermeiden, muß das Originalsignal um N2 Abtastwerte verzögert werden, wobei N der Filterordnung entspricht.

Bild 42: Algorithmus zur Abtastratenerhöhung um den Faktor 2.

3.4.2.2 Algorithmus des Ringmodulators

Unter Verwendung des oben erwähnten Prinzips zur Abtastratenerhöhung läßt sich auch der Ringmodulator realisieren. Der Algorithmus ist in Bild 43 dargestellt.

Die Signalwerte der beiden Eingangsfolgen an den Stellen n=2m  und n=2m+1 werden miteinander multipliziert und anschließend mit einem Halbbandfilter tiefpaßgefiltert. Dabei werden die beiden Eingangsfolgen in ihrer Abtastrate nicht verändert, da bei der nachfolgenden Abtastratenreduktion nur jeder zweite Wert der Folge als Ausgangssignal dient. Das Halbbandfilter vor der Addition berechnet also nur jene Faltungssumme der Folge für die Werte m=2n+1, welche für die Werte an den Stellen m=2n einen Beitrag liefern, die schließlich dieser Folge zeitgleich hinzuaddiert werden. Die Gesamtverzögerung beträgt N Abtastwerte, wobei N durch die Länge der Impulsantwort des Halbbandfilters h2[n] bestimmt wird.

Bild 43: Algorithmus eines Ringmodulators mit Halbbandfilter.

3.5 Spannungsgesteuerter Verstärker (VCA)

Spannungsgesteuerte Verstärker unterscheiden sich im allgemeinen nicht vom Ringmodulator, da die Multiplikation mit dem Verstärkungsfaktor im Frequenzbereich wieder eine Faltung der Spektren ergibt.

VCAs werden aber im speziellen zur Amplitudenmodulation mittels Hüllkurven und langsam schwingenden Oszillatoren (LFOs) verwendet, um die Lautstärke des Signals zu beeinflussen. Da solche Signale einen Gleichanteil besitzen, bleibt am Ausgang das Eingangsspektrum erhalten, was einen weiteren Unterschied zum Ringmodulator  darstellt.

Unter der Voraussetzung, daß die höchste Frequenz im Ausgangssignal kleiner als die halbe Abtastfrequenz bleibt, läßt sich diese Funktion mit einer einfachen Multiplikation realisieren, wobei aufgrund des nichtnegativen Steuersignales nur eine 2-Quadranten-Multiplikation erforderlich ist.